| oddíl 1 IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Identifikátor výrobku: |  |
|  | Název v ČR: Krémové zlato |  |
| 1.1.1 | Další identifikátory výrobku: |  |
|  | Originální název: Cobre, Oro Amarillo, Oro Amarillo O., Oro Amarillo C., Oro Ducado, Oro Blanco, Oro Limón, Oro Rico, Oro Rojo, Oro Verde Inglés, Oro Viejo, Plata |  |
| 1.2 | Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: |  |
|  | Použití: Patinování |  |
| 1.3 | Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: |  |
| 1.3.1 | Výrobce/dodavatel z EU |  |
|  | MANUFACTURAS KOKOLO, S.L. P.I. Roncesvalles, Pabellón 9-10 01320 Oyón (Álava) Spain Tel.: +34 945 622 148 admin@kokolo. es |  |
| 1.3.2 | Osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh v České republice |  |
|  | ART7 s.r.o. Jabloňová 109E, 27351 Malé Kyšice Tel./fax.: 224 910 139 e-mail: marketart@seznam.cz |  |
| 1.3.2 | Osoba odborně způsobilá zodpovědná za bezpečnostní list |  |
|  | Jméno: Ing. Martina Šrámková |  |
|  | e-mail: martina_sramkova@volny.cz |  |
| 1.4 | Telefonní číslo pro naléhavé situace |  |
|  | +420 602 414 051 nebo Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha2, telefon nepřetržitě 224 919 293, 224 915 402, nebo (pouze ve dne 224 914 575) |  |

| oddíl 2 Identifikace NEBEZPEČNOSTI |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Klasifikace látky nebo směsi |  |
| 2.1.1 | Klasifikace v souladu se směrnicí č. 1999/45/ES |  |
|  | Zdraví škodlivý, R65 Plné znění R-vět je uvedeno v Oddíle 16 tohoto bezpečnostního listu |  |
| 2.1.2 | Klasifikace v souladu s nařízením č. (ES) č. 1272/2008: |  |
|  | Asp. Tox. 1 H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. |  |
| 2.1.1 | Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky |  |
|  | žádné |  |
| 2.1.2 | Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví |  |
|  | Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. |  |
| 2.1.3 | Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí |  |
|  | Nepředstavuje žádné zvláštní nebezpečí za předpokladu dodržování požadavků pro likvidaci (viz Oddíl 13) a s nimi spojených národních nebo místních předpisů. |  |
| 2.2 | Prvky označení |  |
| 2.2.1 | Označení v souladu se směrnicí 1999/45/ES: |  |
|  | zdraví škodlivý Obsahuje n-dekan R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic S2 Uchovávejte mimo dosah dětí S35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách S59 Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení |  |
| 2.2.2 | Označení v souladu s nařízením č. (ES) č. 1272/2008: |  |
|  | NEBEZPEČÍ Obsahuje n-dekan H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad , v souladu s místními, národními a/nebo mezinárodními předpisy |  |
| 2.3 | Další nebezpečnost |  |
|  | Směs nesplňuje kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII Nařízení EU 1907/2006. |  |
| 2.4 | Další informace |  |
|  | Nesmí být používán v dosahu zdrojů zapálení Další informace, které je nutno uvést na obalu směsi v souladu s dalšími předpisy, viz Oddíl 15 |  |

| oddíl 3 SLOŽENÍ / Informace o složkách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis: směs níže uvedených nebezpečných látek s neškodnými příměsemi |  |  |  |  |
| Nebezpečné látky: | Indexové č. ES č. CAS č. Registrační číslo | Obsah (%hm.) | Klasifikace |  |
|  |  |  | dle 67/548/EHS | dle (ES) č. 1272/2008 |
| n-dekan | není 204-686-4 124-18-5 01-2119474199-26-XXXX | 3-4 | Xn, R65 R66 | Asp. Tox. 1 H304 Flam. Liq. 3 H226 EUH066 * |
| * nejedná se o závazně klasifikovanou látku, Použita klasifikace dodavatele Plné znění R-vět a H vět a význam klasifikací podle (ES) 1272/2008 je uvedeno v Oddíle 16 tohoto bezpečnostního listu |  |  |  |  |

| oddíl 4 Pokyny pro první pomoc |  |
| --- | --- |
| 4.1 | Popis první pomoci |
| 4.1.1 | Všeobecné pokyny |
|  | Zajistěte přívod čerstvého vzduchu Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku s mírně zakloněnou hlavou. |
| 4.1.2 | V případě nadýchání: |
|  | Přerušte expozici, postiženého přemístěte ze zamořeného prostředí na vzduch, zajistěte tělesný a duševní klid. Nenechte postiženého prochladnout. Má-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc. |
| 4.1.3 | V případě zasažení očí: |
|  | Odstraňte kontaktní čočky pokud je postižený používá. Okamžitě vyplachujte čistou (pokud možno vlahou) tekoucí vodou minimálně po dobu 15 minut při široce otevřených víčkách, zejména oblasti pod víčky; konzultujte s lékařem, zejména přetrvává-li bolest, nebo zarudnutí očí. |
| 4.1.4 | V případě zasažení kůže: |
|  | Postiženému svlékněte kontaminovaný oděv, postižené místo omyjte velkým množstvím vody Při známkách podráždění (zarudnutí pokožky), nebo jsou-li známky poškození pokožky, vyhledejte lékaře. |
| 4.1.5 | V případě požití: |
|  | Neprodleně přivolejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Postiženého uklidněte a umístěte v teple. Vypláchnout ústa. Lékaři ukažte etiketu (štítek) výrobku nebo tento bezpečnostní list. |
| 4.2 | Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky |
|  | Může mít fatální účinky při požití a vdechování! |
| 4.3 | Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření |
|  | Obecné informace: Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí. V případě, že se necítíte dobře, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Pokyn pro lékaře: symptomatická léčba |

| oddíl 5 Opatření pro hasební zásah |  |
| --- | --- |
| 5.1 | Hasiva |
| 5.1.1 | Vhodná hasiva: |
|  | Oxid uhličitý (CO2), prášek, vodní sprej, písek, pěna |
| 5.1.2 | Nevhodná hasiva |
|  | Plný proud vody. |
| 5.2 | Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi: |
|  | Používejte vodní sprej nebo mlhu pro chlazení ohrožených nádob. Výrobky obsahují snadno hořlavé páry a kapaliny. Při požáru vzniká kouř, mohou vznikat oxidy uhlíku (CO a CO2), saze, různé uhlovodíky nedokonalým spalováním a termolýzou. Nevdechujte zplodiny hoření. |
| 5.3 | Pokyny pro hasiče: |
|  | Při požáru používejte ochranné vybavení včetně ochrany dýchadel (izolační přístroj) |
| 5.4 | Další informace: |
|  | Zbytky po požáru a kontaminovanou hasicí kapalinu je nutné zneškodnit podle místně platných předpisů. Výrobky odstraňte z dosahu ohně anebo je alespoň ochlazujte proudem vody. Nevstupujte s otevřeným ohněm. Nekuřte. |

| oddíl 6 Opatření v případě náhodném úniku |  |
| --- | --- |
| 6.1 | Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy |
|  | Zabraňte jakékoli zbytečné expozici. Zabraňte kontaktu s očima a kůží. Nevdechujte plyny. Zajistěte účinné větrání. Odstraňte všechny zdroje zapálení. Vypněte všechny elektrické přístroje, které mohou být zdrojem jiskření (oddíly 7 a 8). Páry plynů jsou těžší než vzduch. Nekuřte. Nepoužívejte otevřený oheň. Evakuujte personál. |
| 6.2 | Opatření na ochranu životního prostředí |
|  | Nenechejte vniknout do kanalizace/povrchové vody/spodní vody. |
| 6.3 | Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění |
|  | Větrejte místo. Zachytit savým materiálem (např. písek, piliny, křemelina, univerzální pojivo). Pak mechanicky sesbírejte a uložte do vhodné nádoby. Zajistěte odstranění v souladu s předpisy. |
| 6.4 | Odkaz na jiné oddíly |
|  | Dále viz Oddíly 7, 8 a 13 |

| oddíl 7 Zacházení a skladování |  |
| --- | --- |
| 7.1 | Opatření pro bezpečné zacházení |
|  | S obaly manipulujte opatrně, páry výrobku jsou hořlavé. Používejte pouze venku nebo v dobře odvětrávaném prostředí. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před jídlem, pitím nebo kouřením si umyjte ruce vodou a mýdlem. Zabraňte kontaktu s očima. Nevdechujte plyny, páry a aerosoly. Zajistit dobré větrání místnosti i při zemi (páry jsou těžší než vzduch). Odstraňte všechny zdroje zapálení. Nevstupujte s otevřeným ohněm. Vypněte všechny elektrické přístroje, které mohou být zdrojem jiskření (oddíly 7 a 8). Realizujte preventivní opatření k prevenci hromadění elektrostatického náboje. |
| 7.1.1 | Preventivní opatření na ochranu životního prostředí: |
|  | Při obvyklém použití odpadá. V případě havárie viz. oddíl 6. |
| 7.2 | Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí: |
|  | Skladovat v originálních obalech v suchu a chladnu a na velmi dobře větraných místech. Neskladovat v blízkosti zdrojů tepla a na přímém slunci. Neskladovat se silnými kyselinami a zásadami. |
| 7.3 | Specifické konečné / specifická konečná použití |
|  | Nejsou dostupné žádné informace |

| oddíl 8 OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Kontrolní parametry |  |  |  |  |  |  |  |
| Směs neobsahuje látky, pro něž jsou stanoveny (NV361/2007Sb., v platném znění) následující koncentrační limity v pracovním prostředí (nejvyšší přípustný expoziční limit=PEL; nejvyšší přípustná koncentrace v pracovním ovzduší=NPK-P). Další uvedené hodnoty jsou převzaty z bezpečnostního listu dodavatele. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chemický název |  |  | Číslo CAS | PEL mg/m3 | NPK-P mg/m3 | MAK |  | BAT |
| Jako výchozí informace byly použity seznamy platné v době zpracovávání. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 |  | Doporučené metody měření látek v pracovním prostředí: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Data nejsou k dispozici |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2 |  | Hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů (BET) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nezjišťováno |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3 |  | Doporučené postupy stanovení biologických expozičních testů: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nezjišťováno |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.4 |  | Expoziční scénáře |  |  |  |  |  |  |
|  |  | v současné době nejsou zpracovány |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 |  | Omezování expozice |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 |  | Vhodné technické kontroly |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Žádné zvláštní prostředky nejsou vyžadovány za předpokladu, že se s výrobkem zachází ve shodě s obecnými zásadami hygieny a bezpečnosti obyvatel. Doporučuje se používat produkt na dobře větraných místech. |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2 |  | Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Užívané osobní ochranné prostředky musí být v souladu s nařízením vlády 495/2001 Sb. (transpozice směrnice 89/686/EEC). |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2.1 |  | Obecná hygienická a ochranná opatření : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže. Před přestávkami si umyjte ruce. |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2.2 |  | Ochrana při dýchání |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Při dlouhodobém pobytu v nedostatečně větraných prostorách a při překročení mezních limitů používat vhodné ochranné dýchací přístroje . |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2.3 |  | Ochrana rukou |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Používat vhodné rukavice odolné proti rozpouštědlům |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2.4 |  | Ochrana očí |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Těsně přiléhající ochranné brýle |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2.5 |  | Ochrana kůže (celého těla): |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pracovní ochranný oděv; |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.3 |  | Omezování expozice životního prostředí |  |  |  |  |  |  |
|  |  | při běžném použití odpadá; zabraňte vniknutí do povrchových vodotečí a do kanalizace. |  |  |  |  |  |  |

| oddíl 9 Fyzikální a chemické vlastnosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech |  |  |
| Skupenství: |  |  | Tuhá látka. Pasta |
| Barva: |  |  | stříbrná |
| Zápach |  |  | Po rozpouštědlech |
| Teplota tání |  |  | Data nejsou k dispozici |
| Bod varu/rozmezí |  |  | Data nejsou k dispozici |
| Bod vzplanutí |  |  | Data nejsou k dispozici |
| Hořlavost |  |  | nehořlavý |
| Nebezpečí exploze |  |  | Data nejsou k dispozici |
| Horní mez výbušnosti |  |  | Data nejsou k dispozici |
| Dolní mez výbušnosti |  |  | Data nejsou k dispozici |
| Tenze par (při 20°C) |  |  | Data nejsou k dispozici |
| Hustota par |  |  | Data nejsou k dispozici |
| Relativní hustota (při 20°C) |  |  | Data nejsou k dispozici |
| Rozpustnost ve vodě |  |  | Data nejsou k dispozici |
| Log Pow oktanol/voda (při 20°C) |  |  | Data nejsou k dispozici |
| Teplota samovznícení |  |  | Data nejsou k dispozici |
| Teplota rozkladu |  |  | Data nejsou k dispozici |
| Viskozita (při 40°C) |  |  | Data nejsou k dispozici |
| Obsah organických sloučenin – VOC |  |  | Data nejsou k dispozici |
| 9.2 |  | Další informace |  |
|  |  | Hustota par je větší než hustota vzduchu – páry se drží při zemi. |  |

| oddíl 10 Stálost a reaktivita |  |
| --- | --- |
| 10.1 | Reaktivita |
|  | není stanovena |
| 10.2 | Chemická stabilita |
|  | Produkt je za normálních podmínek použití stabilní. Může tvořit hořlavé/výbušné směsi par se vzduchem |
| 10.3 | Možnost nebezpečných reakcí |
|  | Data nejsou k dispozici |
| 10.4 | Podmínky, kterým je třeba zabránit |
|  | Přímé sluneční záření; otevřený oheň, statická elektřina; za normálních podmínek používání nejsou známy nebezpečné reakce |
| 10.5 | Neslučitelné materiály |
|  | Data nejsou k dispozici |
| 10.6 | Nebezpečné produkty rozkladu |
|  | Při běžném způsobu použití nevznikají. Nedokonalým spalováním vzniká kouř a toxické plyny (např.CO, CO2) |
| 10.7 | Další informace |
|  | Žádné další informace nejsou k dipozici |

| oddíl 11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE |  |
| --- | --- |
| 11.1 | Informace o toxikologických účincích |
| 11.1.1 | Směsi |
|  | Pro směs nejsou relevantní toxikologické údaje k dispozici a) akutní toxicita Údaje nejsou k dispozici (dále viz 11.1.2) b) dráždivost Údaje nejsou k dispozici c) žíravost Údaje nejsou k dispozici d) senzibilizace Údaje nejsou k dispozici e) toxicita opakované dávky Údaje nejsou k dispozici f) karcinogenita Údaje nejsou k dispozici g) mutagenita Údaje nejsou k dispozici h) toxicita pro reprodukci Údaje nejsou k dispozici |
| 11.1.2 | Složek směsi |
|  | Data nejsou k dispozici |
| 11.2 | Zkušenosti z působení na člověka |
|  | Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. |
| 11.3 | Další údaje |
|  | Směs je hodnocena konvenčními výpočtovými metodami v souladu se směrnicí č. 1999/45/ES |

| oddíl 12 EKOLOGICKÉ INFORMACE |  |
| --- | --- |
| 12.1 | Toxicita |
|  | Pro směs nejsou relevantní toxikologické údaje k dispozici. Směs je hodnocena konvenčními výpočtovými metodami v souladu se směrnicí č. 1999/45/ES a Nařízením EU č. 1272/2008. Informace jsou založeny na datech pro složky směsi a ekotoxických studiích podobných výrobků. Nejsou známy ekologické škody způsobené tímto výrobkem. |
| 12.2 | Perzistence a rozložitelnost |
|  | Údaje nejsou k dispozici. |
| 12.3 | Bioakumulační potenciál |
|  | Údaje nejsou k dispozici. |
| 12.4 | Mobilita |
|  | Údaje nejsou k dispozici. |
| 12.5 | Výsledky posouzení PBT a vPvB |
|  | Produkt nesplňuje kritéria pro PBT a vPvB látky v souladu s přílohou XIII Nařízení REACH (1907/2006) |
| 12.6 | Jiné nepříznivé účinky |
|  | Zabraňte vniknutí do kanalizace a do životního prostředí |

| oddíl 13 POKYNY PRO odstraňování |  |
| --- | --- |
| 13.1 | Metody nakládání s odpady |
|  | S odpady nutno nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a ve znění souvisejících předpisů. Nemísit s komunálním odpadem. Zabránit úniku do kanalizace |
| 13.1.1 | Možné riziko při odstraňování |
|  | Při odstraňování odpadu významné riziko nevzniká, ale prázdné obaly mohou obsahovat nezreagované komponenty. Jedná se o nebezpečný odpad. |
| 13.1.2 | Doporučené zařazení odpadu |
| 13.1.2.1 | Směs |
|  | 08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |
| 13.1.2.2 | Obaly |
|  | 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné Nebo podle druhu obalu – pouze pro prázdné a čisté obaly bez zbytku rozpouštědla: 15 01 02 Plastové obaly |

| oddíl 14 Informace pro přepravU |  |
| --- | --- |
| # 14.1 číslo OSN | # nepodléhá |
| # 14.2 Příslušný název OSN pro zásilku |  |
| # 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu |  |
| # 14.4 Obalová skupina |  |
| # 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí |  |
| # 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele |  |
| # 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC |  |

| oddíl 15 Informace o předpisech |  |
| --- | --- |
| 15.1 | Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi |
|  | Tento výrobek je dle zákona č. 350/2011 Sb. klasifikován jako nebezpečný |
| 15.1.1 | Další povinné označení výrobků, které jsou určeny pro prodej široké veřejnosti |
|  | Návod k použití Pokyny pro první pomoc Trojúhelník pro nevidomé |
| 15.2 | Posouzení chemické bezpečnosti |
|  | nebylo dosud provedeno |
| 15.3 | Předpisy |
|  | Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků, ve znění pozdějších předpisů Směrnice Rady 76/796/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých chemických látek a přípravků, ve znění pozdějších předpisů, Zákon 350/2011 Sb. o chemických látkách a směsích Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií a dále, např.: Zákon č. 455/1991Sb. živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy, např. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., Zákon č 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy; Zákon č. 20/1966 Sb., o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů, Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění, Zákon 309/2006 Sb., v platném znění, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci Vyhláška č.432/2003 Sb. zařazování prací do kategorii, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů. Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a ve znění souvisejících předpisů Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy, Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy a další související předpisy, Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů. Zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění a vyhláška MV č.246/2001Sb. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dále jen Dohoda ADR) |

| oddíl 16 DALŠÍ Informace |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16.1 | Plná znění R vět a H vět a zkratek klasifikačních tříd uvedených v Oddílech 2, 3 a 15 tohoto bezpečnostního listu: |  |
| 16.1.1 | Plná znění R vět |  |
|  | R65 | Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic |
|  | R66 | Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže |
| 16.1.2 | Plná znění H vět |  |
|  | H226 | Hořlavá kapalina a páry |
|  | H304 | Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. |
|  | EUH066 | Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže |
| 16.1.3 | Plná znění zkratek klasifikačních tříd |  |
|  | Asp. Tox. 1 | Nebezpečná při vdechnutí kategorie 1 |
|  | Flam. Liq. 3 | Hořlavá kapalina kategorie 3 |
| 16.2 | Pokyny pro proškolování |  |
|  | Školení bezpečnosti práce pro zacházení s chemickými látkami |  |
| 16.3 | Doporučené způsoby použití |  |
|  | Údaje nejsou k dispozici |  |
| 16.4 | Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu |  |
|  | Bezpečnostní list dodavatele z EU ze dne 3.1.2013. Plně jsme se spolehli na informace dodavatele. |  |
| 16.5 | Změny oproti předchozí verzi bezpečnostního listu |  |
|  | První vydání. Bezpečnostní list je zpracován v souladu s nařízením EU 453/2010. |  |