| oddíl 1 IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Identifikátor výrobku: |  |
|  | Tekuté zlato |  |
| 1.1.1 | Další identifikátory výrobku: |  |
|  | Originální název: Oro Líquido |  |
| 1.2 | Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: |  |
|  | Použití: Patinování |  |
| 1.3 | Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: |  |
| 1.3.1 | Výrobce/dodavatel z EU |  |
|  | MANUFACTURAS KOKOLO, S.L. P.I. Roncesvalles, Pabellón 9-10 01320 Oyón (Álava) Spain Tel.: +34 945 622 148 admin@kokolo. es |  |
| 1.3.2 | Osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh v České republice |  |
|  | ART7 s.r.o. Jabloňová 109E, 27351 Malé Kyšice Tel./fax.: 224 910 139 e-mail: marketart@seznam.cz |  |
| 1.3.2 | Osoba odborně způsobilá zodpovědná za bezpečnostní list |  |
|  | admin@kokolo.es |  |
| 1.4 | Telefonní číslo pro naléhavé situace |  |
|  | +420 602 414 051 nebo Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha2, telefon nepřetržitě 224 919 293, 224 915 402, nebo (pouze ve dne 224 914 575) |  |

| oddíl 2 Identifikace NEBEZPEČNOSTI |  |
| --- | --- |
| 2.1 | Klasifikace látky nebo směsi |
| 2.1.1 | Klasifikace v souladu s nařízením č. (ES) č. 1272/2008: |
|  | Flam. Liq. 2 H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry Eye Irrit. 2 H319 Způsobuje vážné podráždění očí. STOT SE 3 H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. |
| 2.1.2 | Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky |
|  | Vysoce hořlavý |
| 2.1.3 | Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví |
|  | Může dojít k podráždění očí. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. |
| 2.1.4 | Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí |
|  | Nepředstavuje žádné zvláštní nebezpečí za předpokladu dodržování požadavků pro likvidaci (viz Oddíl 13) a s nimi spojených národních nebo místních předpisů. |
| 2.2 | Prvky označení |
| 2.2.1 | Označení v souladu s nařízením č. (ES) č. 1272/2008: |
|  | NEBEZPEČÍ H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P306+P360 PŘI STYKU S ODĚVEM: Kontaminovaný oděv a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom oděv odložte. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad, v souladu s místními, národními a/nebo mezinárodními předpisy Obsahuje propan-2-ol |
| 2.3 | Další nebezpečnost |
|  | Směs nesplňuje kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII Nařízení EU 1907/2006. |
| 2.4 | Další informace |
|  | Nesmí být používán v dosahu zdrojů zapálení Další informace, které je nutno uvést na obalu směsi v souladu s dalšími předpisy, viz Oddíl 15 |

| oddíl 3 SLOŽENÍ / Informace o složkách |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2 Směsi |  |  |  |
| Nebezpečné látky: | Indexové č. ES č. CAS č. Registrační číslo | Obsah (%hm.) | Klasifikace dle (ES) č. 1272/2008 |
| Propan-2-ol; isopropylalkohol | 603-117-00-0 200-661-7 67-63-0 01-2119457558-25-xxxx | Cca 75% | Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 H225, H319, H336 |
| Plné znění H vět a význam klasifikací podle (ES) 1272/2008 je uvedeno v Oddíle 16 tohoto bezpečnostního listu |  |  |  |

| oddíl 4 Pokyny pro první pomoc |  |
| --- | --- |
| 4.1 | Popis první pomoci |
| 4.1.1 | Všeobecné pokyny |
|  | Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku s mírně zakloněnou hlavou. |
| 4.1.2 | V případě nadýchání: |
|  | Přerušte expozici, postiženého přemístěte ze zamořeného prostředí na vzduch, zajistěte tělesný a duševní klid. Nenechte postiženého prochladnout. Má-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc. |
| 4.1.3 | V případě zasažení očí: |
|  | Odstraňte kontaktní čočky, pokud je postižený používá. Okamžitě vyplachujte čistou (pokud možno vlahou) tekoucí vodou minimálně po dobu 15 minut při široce otevřených víčkách, zejména oblasti pod víčky; konzultujte s lékařem, zejména přetrvává-li bolest, nebo zarudnutí očí. |
| 4.1.4 | V případě zasažení kůže: |
|  | Postiženému svlékněte kontaminovaný oděv, postižené místo omyjte velkým množstvím vody Při známkách podráždění (zarudnutí pokožky), nebo jsou-li známky poškození pokožky, vyhledejte lékaře. |
| 4.1.5 | V případě požití: |
|  | Nevyvolávejte zvracení. Postiženého uklidněte a umístěte v teple. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu (štítek) výrobku nebo tento bezpečnostní list. |
| 4.2 | Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky |
|  | Prevence: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Symptomy vztahující se k použití: Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě |
| 4.3 | Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření |
|  | Obecné informace: Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí. V případě, že se necítíte dobře, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Pokyn pro lékaře: symptomatická léčba |

| oddíl 5 Opatření PŘI HAŠENÍ POŽÁRU |  |
| --- | --- |
| 5.1 | Hasiva |
| 5.1.1 | Vhodná hasiva: |
|  | Oxid uhličitý (CO2), prášek, vodní sprej, písek |
| 5.1.2 | Nevhodná hasiva |
|  | Plný proud vody. |
| 5.2 | Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi: |
|  | Používejte vodní sprej nebo mlhu pro chlazení ohrožených nádob. Výrobky obsahují snadno hořlavé páry a kapaliny. Při požáru vzniká kouř, mohou vznikat oxidy uhlíku (CO a CO2), saze, různé uhlovodíky nedokonalým spalováním a termolýzou. Nevdechujte zplodiny hoření. |
| 5.3 | Pokyny pro hasiče: |
|  | Při požáru používejte ochranné vybavení včetně ochrany dýchadel (izolační přístroj) |
| 5.4 | Další informace: |
|  | Zbytky po požáru a kontaminovanou hasicí kapalinu je nutné zneškodnit podle místně platných předpisů. Výrobky odstraňte z dosahu ohně anebo je alespoň ochlazujte proudem vody. Nevstupujte s otevřeným ohněm. Nekuřte. |

| oddíl 6 Opatření v případě náhodném úniku |  |
| --- | --- |
| 6.1 | Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy |
|  | Zabraňte jakékoli zbytečné expozici. Zabraňte kontaktu s očima a kůží. Nevdechujte plyny. Zajistěte účinné větrání. Odstraňte všechny zdroje zapálení. Vypněte všechny elektrické přístroje, které mohou být zdrojem jiskření (oddíly 7 a 8). Páry plynů jsou těžší než vzduch. Nekuřte. Nepoužívejte otevřený oheň. Evakuujte personál. |
| 6.2 | Opatření na ochranu životního prostředí |
|  | Nenechejte vniknout do kanalizace/povrchové vody/spodní vody. |
| 6.3 | Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění |
|  | Větrejte místo. Zachytit savým materiálem (např. písek, piliny, křemelina, univerzální pojivo). Pak mechanicky sesbírejte a uložte do vhodné nádoby. Zajistěte odstranění v souladu s předpisy. |
| 6.4 | Odkaz na jiné oddíly |
|  | Dále viz Oddíly 7, 8 a 13 |

| oddíl 7 Zacházení a skladování |  |
| --- | --- |
| 7.1 | Opatření pro bezpečné zacházení |
|  | S obaly manipulujte opatrně, páry výrobku jsou hořlavé. Používejte pouze venku nebo v dobře odvětrávaném prostředí. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Zabraňte kontaktu s očima. Nevdechujte plyny, páry a aerosoly. Zajistit dobré větrání místnosti i při zemi (páry jsou těžší než vzduch). Odstraňte všechny zdroje zapálení. Nevstupujte s otevřeným ohněm. Vypněte všechny elektrické přístroje, které mohou být zdrojem jiskření (oddíly 7 a 8). Realizujte preventivní opatření k prevenci hromadění elektrostatického náboje. |
| 7.1.1 | Preventivní opatření na ochranu životního prostředí: |
|  | Při obvyklém použití odpadá. V případě havárie viz oddíl 6. |
| 7.2 | Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí: |
|  | Skladovat v originálních obalech v suchu a chladnu a na velmi dobře větraných místech. Neskladovat v blízkosti zdrojů tepla a na přímém slunci. Neskladovat se silnými kyselinami a zásadami. |
| 7.3 | Specifické konečné / specifická konečná použití |
|  | Nejsou dostupné žádné informace |

| oddíl 8 OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Kontrolní parametry |  |  |  |  |  |  |  |
| Směs obsahuje látky, pro něž jsou stanoveny (NV361/2007Sb., v platném znění) následující koncentrační limity v pracovním prostředí (nejvyšší přípustný expoziční limit=PEL; nejvyšší přípustná koncentrace v pracovním ovzduší=NPK-P). Další uvedené hodnoty jsou převzaty z bezpečnostního listu dodavatele. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chemický název |  |  | Číslo CAS | PEL mg/m3 | NPK-P mg/m3 | MAK |  | BAT |
| Propan-2-ol; isopropylalkohol |  |  | 67-63-0 | 500 | 1000 |  |  |  |
| Jako výchozí informace byly použity seznamy platné v době zpracovávání. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 |  | Doporučené metody měření látek v pracovním prostředí: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Data nejsou k dispozici |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2 |  | Hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů (BET) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nezjišťováno |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3 |  | Doporučené postupy stanovení biologických expozičních testů: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nezjišťováno |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.4 |  | Expoziční scénáře |  |  |  |  |  |  |
|  |  | v současné době nejsou zpracovány |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 |  | Omezování expozice |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 |  | Vhodné technické kontroly |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Žádné zvláštní prostředky nejsou vyžadovány za předpokladu, že se s výrobkem zachází ve shodě s obecnými zásadami hygieny a bezpečnosti obyvatel. Doporučuje se používat produkt na dobře větraných místech. |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2 |  | Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Užívané osobní ochranné prostředky musí být v souladu s nařízením vlády 495/2001 Sb. (transpozice směrnice 89/686/EEC). |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2.1 |  | Obecná hygienická a ochranná opatření: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže. Před přestávkami si umyjte ruce. |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2.2 |  | Ochrana při dýchání |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Při dlouhodobém pobytu v nedostatečně větraných prostorách a při překročení mezních limitů používat vhodné ochranné dýchací přístroje. |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2.3 |  | Ochrana rukou |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Používat vhodné rukavice odolné proti rozpouštědlům |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2.4 |  | Ochrana očí |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Těsně přiléhající ochranné brýle |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2.5 |  | Ochrana kůže (celého těla): |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pracovní ochranný oděv; |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.3 |  | Omezování expozice životního prostředí |  |  |  |  |  |  |
|  |  | při běžném použití odpadá; zabraňte vniknutí do povrchových vodotečí a do kanalizace. |  |  |  |  |  |  |

| oddíl 9 Fyzikální a chemické vlastnosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech |  |  |
| vzhled |  |  | Kapalina, barva dle specifikace produktu |
| Zápach |  |  | Po alkoholu |
| prahová hodnota zápachu |  |  | Data nejsou k dispozici |
| pH |  |  | Data nejsou k dispozici |
| BOD TÁNÍ |  |  | Data nejsou k dispozici |
| BOD VARU |  |  | Data nejsou k dispozici |
| bod vzplanutí |  |  | Data nejsou k dispozici |
| rychlost odpařování |  |  | Data nejsou k dispozici |
| HOŘLAVOST |  |  | Data nejsou k dispozici |
| VÝBUŠNÉ VLASTNOSTI |  |  | Data nejsou k dispozici |
| horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti |  |  | Data nejsou k dispozici |
| TLAK PAR |  |  | Data nejsou k dispozici |
| Hustota páry |  |  | Data nejsou k dispozici |
| Relativní hustota |  |  | Data nejsou k dispozici |
| rozpustnost |  |  | Data nejsou k dispozici |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda |  |  | Data nejsou k dispozici |
| TEPLOTA SAMOVZNÍCENÍ |  |  | Data nejsou k dispozici |
| teplota rozkladu |  |  | Data nejsou k dispozici |
| viskozita |  |  | Data nejsou k dispozici |
| OXIDAČNÍ VLASTNOSTI |  |  | Data nejsou k dispozici |
| 9.2 |  | Další informace |  |
|  |  | Nejsou k dispozici |  |

| oddíl 10 Stálost a reaktivita |  |
| --- | --- |
| 10.1 | Reaktivita |
|  | není stanovena |
| 10.2 | Chemická stabilita |
|  | Produkt je za normálních podmínek použití stabilní. Může tvořit hořlavé/výbušné směsi par se vzduchem |
| 10.3 | Možnost nebezpečných reakcí |
|  | Data nejsou k dispozici |
| 10.4 | Podmínky, kterým je třeba zabránit |
|  | Přímé sluneční záření; otevřený oheň, statická elektřina; za normálních podmínek používání nejsou známy nebezpečné reakce |
| 10.5 | Neslučitelné materiály |
|  | Data nejsou k dispozici |
| 10.6 | Nebezpečné produkty rozkladu |
|  | Při běžném způsobu použití nevznikají. Může vytvářet hořlavé páry. Nedokonalým spalováním vzniká kouř a toxické plyny (např. CO, NO, HCN), různé uhlovodíky, aldehydy, saze. Vdechování je nebezpečné. |
| 10.7 | Další informace |
|  | Žádné další informace nejsou k dispozici |

| oddíl 11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE |  |
| --- | --- |
| 11.1 | Informace o toxikologických účincích |
| 11.1.1 | Směsi |
|  | Akutní toxicita: klasifikační kritéria nejsou splněna Žíravost/dráždivost pro kůži: klasifikační kritéria nejsou splněna Vážné poškození očí/podráždění očí: Způsobuje vážné podráždění očí. Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže: klasifikační kritéria nejsou splněna Mutagenita v zárodečných buňkách: klasifikační kritéria nejsou splněna Karcinogenita: klasifikační kritéria nejsou splněna Toxicita pro reprodukci: klasifikační kritéria nejsou splněna Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice: Může způsobit ospalost nebo závratě Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice: klasifikační kritéria nejsou splněna Nebezpečnost při vdechnutí: klasifikační kritéria nejsou splněna |
| 11.1.2 | Složek směsi |
|  | a) akutní toxicita isopropylalkohol: LD 50 orálně (mg/kg) 4570 (potkan) LD 50 dermálně (mg/kg) 13400 (králík) LD 50 inhalačně (mg/kg) 4 h 30 (potkan) |
| 11.2 | Zkušenosti z působení na člověka |
|  | pro kůži - není známo pro oči - podráždění senzibilizace - není známo Může způsobit ospalost a závratě. |
| 11.3 | Další údaje |
|  | Směs je hodnocena konvenčními výpočtovými metodami |

| oddíl 12 EKOLOGICKÉ INFORMACE |  |
| --- | --- |
| 12.1 | Toxicita |
|  | Pro směs nejsou relevantní toxikologické údaje k dispozici. Směs je hodnocena konvenčními výpočtovými metodami v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008. Informace jsou založeny na datech pro složky směsi a ekotoxických studiích podobných výrobků. Nejsou známy ekologické škody způsobené tímto výrobkem. |
| 12.2 | Perzistence a rozložitelnost |
|  | Údaje nejsou k dispozici. |
| 12.3 | Bioakumulační potenciál |
|  | Údaje nejsou k dispozici. |
| 12.4 | Mobilita |
|  | Údaje nejsou k dispozici. |
| 12.5 | Výsledky posouzení PBT a vPvB |
|  | Produkt nesplňuje kritéria pro PBT a vPvB látky v souladu s přílohou XIII Nařízení REACH (1907/2006) |
| 12.6 | Jiné nepříznivé účinky |
|  | Zabraňte vniknutí do kanalizace a do životního prostředí |

| oddíl 13 POKYNY PRO odstraňování |  |
| --- | --- |
| 13.1 | Metody nakládání s odpady |
|  | S odpady nutno nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a ve znění souvisejících předpisů. Nemísit s komunálním odpadem. Zabránit úniku do kanalizace. Spalovna. |
| 13.1.1 | Možné riziko při odstraňování |
|  | Při odstraňování odpadu významné riziko nevzniká, ale prázdné obaly mohou obsahovat nezreagované komponenty. Jedná se o nebezpečný odpad. |
| 13.1.2 | Doporučené zařazení odpadu |
| 13.1.2.1 | Směs |
|  | 14 06 03* Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel |
| 13.1.2.2 | Obaly |
|  | 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné Nebo podle druhu obalu – pouze pro prázdné a čisté obaly bez zbytku rozpouštědla: 15 01 02 Plastové obaly |

| oddíl 14 Informace pro přepravU |  |
| --- | --- |
| 14.1 UN číslo: | # UN 1993 |
| 14.2 Příslušný název OSN pro zásilku | # LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N. (propan-2-ol) |
| 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu | # 3 |
| 14.4 Obalová skupina | # II |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí | # ne |
| 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele | # neaplikovatelné |
| 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC | # neaplikovatelné |
| # 14.8 Pozemní doprava ADR/RID |  |
| Třída/klasifikační kód | 3/F1 |
| Obalová skupina: | II |
| Bezpečnostní značka | 3 |
| Popis: | UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (propan-2-ol) |
| Omezení pro tunely | D/E |
| # 14.9 Námořní přeprava IMDG: |  |
| Třída: | 3/F1 |
| Obalová skupina: | II |
| Bezpečnostní značka | 3 |
| Vlastní přepravní označení: | UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (propan-2-ol) |
| Ems číslo: | F-E, S-E F-E S-E |
| Látka znečišťující moře | není |
| # 14.10 Letecká doprava ICAO/IATA-DGR |  |
| Třída: | 3/F1 |
| Obalová skupina: | II |
| Vlastní přepravní označení | UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (propan-2-ol) |
| 14.11 Podlimitní množství dle 1.1.3.6 ADR: |  |
| Přepravní kategorie 2 = max. 333 kg (litrů) na jednu přepravní jednotku |  |
| 14.12 Omezené množství |  |
| 1litr na vnitřní obaly, max. 30 kg skupinový obal (nebo 20 kg podložka s fólií) |  |

| oddíl 15 Informace o předpisech |  |
| --- | --- |
| 15.1 | Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi |
|  | Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 v platném znění Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 v platném znění Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a směsích Zákon č 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy, Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy, Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy a další související předpisy. |
| 15.2 | Posouzení chemické bezpečnosti |
|  | nebylo provedeno |

| oddíl 16 DALŠÍ Informace |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16.1 | Plná znění H vět a zkratek klasifikačních tříd |  |
|  | H225 | Vysoce hořlavá kapalina a páry |
|  | H319 | Způsobuje vážné podráždění očí. |
|  | H336 | Může způsobit ospalost nebo závratě. |
|  | Eye Irrit. 2 | Podráždění očí kategorie 2 |
|  | STOT SE 3 | Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice kategorie 3 |
|  | Flam. Liq. 2 | Hořlavá kapalina kategorie 2 |
| 16.2 | Pokyny pro proškolování |  |
|  | Školení bezpečnosti práce pro zacházení s chemickými látkami |  |
| 16.3 | Doporučené způsoby použití |  |
|  | Údaje nejsou k dispozici |  |
| 16.4 | Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu |  |
|  | Bezpečnostní list dodavatele z EU. Plně jsme se spolehli na informace dodavatele. |  |
| 16.5 | Změny oproti předchozí verzi bezpečnostního listu |  |
|  | Bezpečnostní list je formálně přepracován v souladu s nařízením EU 2015/830 |  |