| oddíl 1 IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Identifikátor výrobku: |  |
|  | Obchodní název: Diluent №4 for artistic painting CAS 80-56-8 ЕС 201-291-9 Název látky: 2,6,6-trimethylbicyclo-2-heptene Synonyma: alfa-pinen; Pinene; pinene Sumární vzorec: С10Н16 Produkt rektifikace terpentýnu |  |
| 1.2 | Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: |  |
|  | Ředidlo se používá pro ředění uměleckých olejových a alkylových barev a laků. |  |
| 1.3 | Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: |  |
| 1.3.1 | Dodavatel: |  |
|  | JSC Nevskaya palitra |  |
|  | Serdobolskaya ul. 68, 197342, Sant-Petersburg, Rusko |  |
| 1.3.2 | Dovozce: |  |
|  | ART7 s.r.o. |  |
|  | ART7 s.r.o. Jabloňová 109E, 27351 Malé Kyšice Tel./fax.: 224 910 139 e-mail: marketart@seznam.cz |  |
| 1.3.2 | Osoba odborně způsobilá zodpovědná za bezpečnostní list |  |
|  | Jméno: Ing. Martina Šrámková |  |
|  | e-mail: martina_sramkova@volny.cz |  |
| 1.4 | Telefonní číslo pro naléhavé situace |  |
|  | +420 602 414 051 nebo Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha2, telefon nepřetržitě 224 919 293, 224 915 402, nebo (pouze ve dne 224 914 575) |  |

| oddíl 2 Identifikace NEBEZPEČNOSTI |  |
| --- | --- |
| 2.1 | Klasifikace látky nebo směsi: |
| 2.1.1 | Klasifikace v souladu se směrnicí č. 1999/45/ES |
|  | Hořlavý,R10 Zdraví škodlivý, R65 Senzibilizující, R43 Nebezpečný pro životní prostředí, R50/53 Plné znění R-vět je uvedeno v Oddíle 16 tohoto bezpečnostního listu |
| 2.1.2 | Klasifikace v souladu s nařízením č. (ES) č. 1272/2008 |
|  | Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 1; H410 Plné znění H-vět a význam zkratek je uvedeno v Oddíle 16 tohoto bezpečnostního listu |
| 2.1.3 | Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky |
|  | Hořlavý. |
| 2.1.4 | Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví |
|  | Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Při požití může vyvolat poškození plic. Vdechováním: Vdechnutí do plic může způsobit otok a pneumonitis. Stykem s kůží:. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Kontaktem s očima: není známo Požitím: Požití může vyvolat podráždění zažívacího ústrojí, nevolnost, zvracení a průjem. Působí na centrální nervový systém, může poškodit ledviny. Účinky se projevují vzrušením, následovaným bolestí hlavy, závratí a nevolností. V pozdějším stádiu může způsobit zhroucení, bezvědomí, v extrémních případech smrt z důvodu poruchy dýchání. Vdechnutí látky do plic může vyvolat chemický pneumonitis, který může končit smrtí. |
| 2.1.5 | Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí |
|  | Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. |
| 2.2 | Prvky označení |
| 2.2.1 | Označení v souladu se směrnicí 1999/45/ES: |
|  | Jedná se o látku. Označení dle směrnice 1999/45/ES již není možno používat |
| 2.2.2 | Označení v souladu s nařízením č. (ES) č. 1272/2008 |
|  | Obsahuje alfa-pinen Nebezpečí H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranný oděv. P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P501 Odstraňte obsah/obal do sběru nebezpečného odpadu. |
| 2.3 | Další nebezpečnost |
|  | Směs nesplňuje kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII Nařízení EU 1907/2006. |
| 2.4 | Další informace |
|  | Další informace, které je nutno uvést na obalu směsi v souladu s dalšími předpisy, viz Oddíl 15 |

| oddíl 3 SLOŽENÍ / Informace o složkách |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1 | Látky |  |  |  |  |  |
|  |  | Nejedná se o látku |  |  |  |  |  |
|  | Nebezpečné látky: |  | Indexové č. Č. EINECS. CAS č. Registrační číslo | Obsah (%hm.) | Klasifikace |  |  |
|  |  |  |  |  | dle 67/548/EHS | dle (ES) č. 1272/2008 |  |
|  | ALPHA-PINENE (2,6,6-TRIMETHYL-BICYCLO(3,1,1,)HEPT-2-EN)* |  | není 232-087-8 7785-70-8 Zatím nepřiděleno | 100% | R10 N; R50/53 R43 Xn; R65 | Flam. Liq. 3 Asp. Tox. 1 Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 1 H226 H304 H317 H410 |  |
| *Nejedná se o závazně klasifikovanou látku klasifikace dodavatele dle (ES) č. 1272/2008 provedena prostým převodem dle Přílohy VII tohoto nařízení tabulka 1.1. (převodní tabulka) Plné znění R-vět, H vět a význam zkratek tříd nebezpečnosti dle (ES) č. 1272/2008je uvedeno v Oddíle 16 tohoto bezpečnostního listu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 | Směsi |  |  |  |  |  |
|  |  | Nejedná se o směs |  |  |  |  |  |

| oddíl 4 Pokyny pro první pomoc |  |
| --- | --- |
| 4.1 | Popis první pomoci |
| 4.1.1 | Všeobecné pokyny |
|  | Při zdravotních potížích je nutné vyhledat lékařské ošetření. |
| 4.1.2 | V případě nadýchání: |
|  | Při vdechnutí přiveďte postiženého na čerstvý vzduch. V případě nevolnosti vyhledejte lékařské ošetření. |
| 4.1.3 | V případě zasažení očí: |
|  | Vypláchnout dostatečným množstvím vlažné vody (cca 15 min.) a okamžitě vyhledat očního lékaře. Zkontrolujte, zda postižený nemá kontaktní čočky a ihned je odstraňte. |
| 4.1.4 | V případě zasažení kůže: |
|  | Opláchnout potřísněnou kůži proudem vody. Okamžitě svlékněte zasažený oděv. Potřísněnou pokožku po omytí ošetřit vhodným krémem. Ve vážnějších případech vyhledat lékaře. |
| 4.1.5 | V případě požití: |
|  | Vypláchnout ústa čistou vodou. Vypít 2-3 sklenice vody, nevyvolávat zvracení. Ihned vyhledat lékařskou pomoc. |
| 4.2 | Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky |
|  | Nejsou uvedeny |
| 4.3 | Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření |
|  | Upozorněte lékaře, že se jedná o látku, která může při požití způsobit poškození plic. |

| oddíl 5 Opatření pro hasební zásah |  |
| --- | --- |
| 5.1 | Hasiva |
| 5.1.1 | Vhodná hasiva: |
|  | Alkoholu odolná pěna, vodní mlha, suché chemikálie, oxid uhličitý |
| 5.1.2 | Nevhodná hasiva |
|  | Plný proud vody |
| 5.2 | Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi: |
|  | V případě požáru mohou unikat nebezpečné plyny a výpary. |
| 5.3 | Pokyny pro hasiče: |
|  | Kompletní ochranné vybavení pro hasiče s přetlakovým dýchacím přístrojem. |
| 5.4 | Další údaje: |
|  | nejsou |

| oddíl 6 Opatření v případě náhodném úniku |  |
| --- | --- |
| 6.1 | Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy |
|  | Evakuovat prostor. Používat základní ochranné pomůcky (oddíl 8). Zamezte kontaktu s látkou. Nevdechujte výpary. V uzavřených místnostech zajistěte přívod čerstvého vzduchu. Dodržovat běžné pracovní a hygienické předpisy |
| 6.2 | Opatření na ochranu životního prostředí |
|  | Zabránit úniku, ohradit kontaminovanou plochu. Zabránit kontaminaci životního prostředí, úniku do povrchových vod a kanalizačního systému. Pokud k úniku dojde informovat příslušné úřady. |
| 6.3 | Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění |
|  | Z kontaminované plochy absorbovat pomocí sorbentu kapalin (vermiculit, písek, zemina, chemizorb®). Sorbent poté uložit do vhodného kontejneru a likvidovat v souladu s předpisy o odpadech. Místo očistit. |
| 6.4 | Odkaz na jiné oddíly |
|  | Dále viz Oddíly 7, 8 a 13 |

| oddíl 7 Zacházení a skladování |  |
| --- | --- |
| 7.1 | Opatření pro bezpečné zacházení |
|  | Používat ochranné pomůcky. Zajistit dostatečné větrání. Zamezit vdechování výparů. Zamezit kontaktu s kůží a očima Zabraňte opakované a prodloužené expozici. Po práci, před jídlem, pitím a kouřením umýt ruce vodou a mýdlem |
| 7.1.1 | Preventivní opatření na ochranu životního prostředí: |
|  | Zajistěte nádoby před vylitím |
| 7.1.2 | Specifické požadavky nebo pravidla vztahující se k látce nebo směsi: |
|  | Skladovat v originálních uzavřených obalech v suchu a chladnu. |
| 7.2 | Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí |
|  | Skladovat v pevně uzavřených obalech, na chladných a dobře větraných místech, skladovat mimo zdroje zapálení, chránit před slunečním zářením. Prázdné obaly neskladovat v blízkosti tepla nebo zdrojů zapálení Skladujte při teplotě od -40 do +40°C. Záruční doba - 2 roky. |
| 7.2.1 | Požadavky na typ materiálu použitého na obaly / nádoby |
|  | Nejsou uvedeny |
| 7.3 | Specifické konečné / specifická konečná použití |
|  | neuvedeno |

|  | oddíl 8 OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8.1 | Kontrolní parametry |  |  |  |
|  | Přípravek neobsahuje látky, pro něž jsou stanoveny (NV361/2007Sb., v platném znění) následující koncentrační limity v pracovním prostředí (nejvyšší přípustný expoziční limit=PEL; nejvyšší přípustná koncentrace v pracovním ovzduší=NPK-P). |  |  |  |  |
| Chemický název |  |  | Číslo CAS | PEL (mg/m3) | NPK-P (mg/m3) |
| Jako výchozí informace byly použity seznamy platné v době zpracovávání. |  |  |  |  |  |
|  | 8.1.1 | Doporučené metody měření látek v pracovním prostředí: |  |  |  |
|  |  | Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků. |  |  |  |
|  | 8.1.2 | Hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů (BET) |  |  |  |
|  |  | nezjišťováno |  |  |  |
|  | 8.1.3 | Doporučené postupy stanovení biologických expozičních testů: |  |  |  |
|  |  | nezjišťováno |  |  |  |
|  | 8.1.4 | Expoziční scénáře |  |  |  |
|  |  | v současné době nejsou zpracovány |  |  |  |
|  | 8.2 | Omezování expozice |  |  |  |
|  | 8.2.1 | Vhodné technické kontroly |  |  |  |
|  |  | Dostatečné místní větrání pracoviště, používání předepsaných ochranných pomůcek, sledovat, zda se koncentrace nedostane nad expoziční limity |  |  |  |
|  | 8.2.2 | Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků |  |  |  |
|  |  | Při výběru ochranných pomůcek musí mít uživatel zajištěno, že vyhoví příslušným standardům. Aby nebyla žádná pochybnost, měl by mít uživatel k dispozici dodací list od výrobce. Musí být zajištěno, že správné ochranné pomůcky jsou dosažitelné pro potenciální uživatele. Předpisy pro osobní ochranné prostředky: ČSN EN 166, ČSN EN 149, ČSN EN 340, ČSN EN 374-1 |  |  |  |
|  | 8.2.2.1 | Obecná hygienická a ochranná opatření: |  |  |  |
|  |  | Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Před přestávkami a na konci směny si umyjte ruce. Na pracovišti neskladujte potraviny. |  |  |  |
|  | 8.2.2.2 | Ochrana při dýchání |  |  |  |
|  |  | Ochrana dýchacích cest musí být použita, pokud dojde k vytváření výparů/aerosolu. Použít respirátor nebo dýchací přístroj. |  |  |  |
|  | 8.2.2.3 | Ochrana rukou |  |  |  |
|  |  | Použít standardní chemicky odolné ochranné rukavice. |  |  |  |
|  | 8.2.2.4 | Ochrana očí |  |  |  |
|  |  | Ochranné brýle. |  |  |  |
|  | 8.2.2.5 | Ochrana kůže (celého těla): |  |  |  |
|  |  | ochranné pracovní oblečení, kontaminovaný oděv ihned odložte |  |  |  |
|  | 8.2.3 | Omezování expozice životního prostředí |  |  |  |
|  |  | při běžném použití odpadá; zabraňte vniknutí do povrchových vodotečí a do kanalizace. |  |  |  |

| oddíl 9 Fyzikální a chemické vlastnosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech |  |  |
| Vzhled |  |  | bezbarvá nebo slabě žlutá čirá kapalina bez jakýchkoliv příměsí a vody. |
| Zápach (vůně): |  |  | Jako ředidlo |
| Hodnota pH (při 20°C): |  |  | data nejsou k dispozici |
| Teplota (rozmezí teplot) tání/tuhnutí (°C): |  |  | data nejsou k dispozici |
| Teplota (rozmezí teplot) varu (°C): |  |  | data nejsou k dispozici |
| Bod vzplanutí (°C): |  |  | data nejsou k dispozici |
| Hořlavost: |  |  | hořlavý |
| Teplota samovznícení (°C): |  |  | data nejsou k dispozici |
| Výbušné vlastnosti: |  |  | data nejsou k dispozici |
| Tenze par (při 20°C): |  |  | data nejsou k dispozici |
| Hustota (při 20°C): |  |  | 0,855-0,86 g/cm3 |
| Rozpustnost (při 20°C): |  |  | data nejsou k dispozici |
| ve vodě |  |  | nerozpustný |
| v rozpouštědlech |  |  | Rozpustný v nepolárních organických rozpouštědlech. |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: |  |  | data nejsou k dispozici |
| Viskozita (při 20°C): |  |  | data nejsou k dispozici |
| Hustota par: |  |  | data nejsou k dispozici |
| Obsah těkavých organických látek (VOC): |  |  | 1 kg/kg |
| Obsah netěkavých látek: |  |  | 0% |
| 9.2 |  | Další informace |  |
|  |  | Nejsou uvedeny |  |

| oddíl 10 Stálost a reaktivita |  |
| --- | --- |
| 10.1 | Reaktivita |
|  | Při předepsaném skladování, manipulaci a použití stabilní. Pinen se okyseluje na vzduchu (zejména na světle), polymeruje pod vlivem kyselin a tepla. |
| 10.2 | Chemická stabilita |
|  | Při předepsaném skladování, manipulaci a použití stabilní. |
| 10.3 | Možnost nebezpečných reakcí |
|  | Při vysokých teplotách může dojít k rozkladu. |
| 10.4 | Podmínky, kterým je třeba zabránit |
|  | Otevřený oheň, nadměrné teplo |
| 10.5 | Neslučitelné materiály |
|  | Data nejsou k dispozici |
| 10.6 | Nebezpečné produkty rozkladu |
|  | V případě požáru mohou zplodiny obsahovat oxidy uhlíku, |
| 10.7 | Další informace |
| 10.7.1 | Možnost nebezpečné exotermické reakce |
|  | Neuvádí se. |
| 10.7.2 | Důsledek změny fyzikálních vlastností pro stabilitu a bezpečnost přípravku |
|  | Neuvádí se. |
| 10.7.3 | Nebezpečné rozkladné produkty při styku přípravku s vodou |
|  | Neuvádí se. |

| oddíl 11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE |  |
| --- | --- |
| 11.1 | Informace o toxikologických účincích |
| 11.1.1 | Směsi |
|  | Pro směs nejsou relevantní toxikologické údaje k dispozici |
|  | a) akutní toxicita nestanoveno b) dráždivost nestanoveno c) žíravost nestanoveno d) senzibilizace nestanoveno e) toxicita opakované dávky nestanoveno f) karcinogenita nestanoveno g) mutagenita nestanoveno h) toxicita pro reprodukci nestanoveno |
| 11.2 | Zkušenosti z působení na člověka |
|  | Vdechováním: Vdechnutí do plic může způsobit otok a pneumonitis. |
|  | Stykem s kůží: Může způsobit alergickou reakci pokožky, která se projeví při opakovaném kontaktu s látkou. |
|  | Kontaktem s očima: může dráždit |
|  | Požitím: Požití může vyvolat podráždění zažívacího ústrojí, nevolnost, zvracení a průjem. Působí na centrální nervový systém, může poškodit ledviny. Účinky se projevují vzrušením, následovaným bolestí hlavy, závratí a nevolností. V pozdějším stádiu může způsobit zhroucení, bezvědomí, v extrémních případech smrt z důvodu poruchy dýchání. Vdechnutí látky do plic může vyvolat chemický pneumonitis, který může končit smrtí. |
| 11.3 | Další údaje |
|  | neuvedeny |

| oddíl 12 EKOLOGICKÉ INFORMACE |  |
| --- | --- |
| 12.1 | Toxicita |
|  | nestanoveno |
| 12.2 | Perzistence a rozložitelnost |
|  | nestanoveno |
| 12.3 | Bioakumulační potenciál |
|  | nestanoveno |
| 12.4 | Mobilita |
|  | nestanoveno |
| 12.5 | Výsledky posouzení PBT a vPvB |
|  | nejsou uvedeny |
| 12.6 | Jiné nepříznivé účinky |
|  | neuvedeny |

| oddíl 13 POKYNY PRO odstraňování |  |
| --- | --- |
| 13.1 | Metody nakládání s odpady |
|  | S odpady nutno nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a ve znění souvisejících předpisů. Nemísit s komunálním odpadem. Jedná se o nebezpečný odpad. |
| 13.1.1 | Možné riziko při odstraňování |
|  | Prázdné obaly mohou obsahovat zbytky produktu, nutno likvidovat jako samotný výrobek. |
| 13.1.2 | Způsob odstraňování směsi |
|  | Doporučený způsob zneškodnění ve spalovně nebezpečného odpadu nebo na skládce nebezpečného odpadu |
| 13.1.3 | Doporučené zařazení nespotřebovaného výrobku dle katalogu odpadů |
|  | 14 06 03* Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel |
| 13.1.4 | Obaly |
|  | Doporučené zařazení: 150110* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné |

| oddíl 14 Informace pro přepravU |  |
| --- | --- |
| # 14.1 číslo OSN | # OSN 1263 |
| # 14.2 Příslušný název OSN pro zásilku | # LÁTKA POMOCNÁ K VÝROBĚ BAREV |
| # 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu | # 3 |
| # 14.4 Obalová skupina | # III |
| # 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí | # ne |
| # 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele | # neaplikovatelné |
| # 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC | # neaplikovatelné |
| # 14.8 Pozemní doprava ADR/RID |  |
| Třída/klasifikační kód | 3/F1 |
| Obalová skupina: | III |
| Bezpečnostní značka | 3 |
| Popis: | UN 1263 LÁTKA POMOCNÁ K VÝROBĚ BAREV |
| # 14.9 Námořní přeprava IMDG: |  |
| Třída: | 3/F1 |
| Obalová skupina: | III |
| Bezpečnostní značka | 3 |
| Vlastní přepravní označení: | UN 1263 PAINT RELATED MATERIAL |
| Ems číslo: | neuvedeno |
| Látka znečišťující moře | ne |
| # 14.10 Letecká doprava ICAO/IATA-DGR |  |
| Třída: | 3/F1 |
| Obalová skupina: | III |
| Vlastní přepravní označení | UN 1263 PAINT RELATED MATERIAL |
| 14.11 Podlimitní množství dle 1.1.3.6 ADR: |  |
| Přepravní kategorie 3 = max. 1000 kg (litrů) na jednu přepravní jednotku |  |

| oddíl 15 Informace o předpisech |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15.1 | Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi |  |
|  | Tento výrobek je dle zákona č. 350/2011 Sb. klasifikován jako nebezpečný. |  |
| 15.1.1 | Další povinné označení výrobků, které jsou určeny pro prodej široké veřejnosti |  |
|  | Informace o hmotnosti nebo objemu Hmatatelná výstraha pro nevidomé. Uzávěr odolný proti otevření dětmi. Návod k použití Doporučuje se: Pokyny pro první pomoc |  |
| 15.1.2 |  | Označení výrobků v obalech, jejichž obsah nepřesahuje 125 ml Označení v souladu s nařízením č. (ES) č. 1272/2008 |
|  |  | Obsahuje alfa-pinen Nebezpečí H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranný oděv. P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P501 Odstraňte obsah/obal do sběru nebezpečného odpadu. |
| 15.2 | Posouzení chemické bezpečnosti |  |
|  | nebylo dosud provedeno |  |
| 15.3 | Předpisy |  |
|  | Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků, ve znění pozdějších předpisů Směrnice Rady 76/796/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých chemických látek a přípravků, ve znění pozdějších předpisů, Zákon 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií a dále, např.: Zákon č. 455/1991Sb. živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy, např. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., Zákon č 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy; Zákon č. 20/1966 Sb., o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů, Zákon č.262/2006Sb., zákoník práce v platném znění, Zákon 309/2001Sb., v platném znění, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci Vyhláška č.432/2003Sb. zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů. Nařízení vlády č.101/2005Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy, Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy a další související předpisy, Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů. Zákon č.133/1985Sb. o požární ochraně v platném znění a vyhláška MV č.246/2001Sb. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dále jen Dohoda ADR) |  |

| oddíl 16 DALŠÍ Informace |  |
| --- | --- |
| 16.1 | Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka |
|  | Dle našich vědomostí jsou zde obsažené informace přesné. Všechny materiály mohou nést neznámé nebezpečí a měly by být používány s opatrností. Přestože je v tomto bezpečnostním listu určité riziko popsáno, nemůžeme zaručit, že se jedná o jediné existující riziko |
| 16.2 | Pokyny pro školení |
|  | Školení bezpečnosti práce pro zacházení s chemickými látkami |
| 16.3 | Doporučená omezení použití |
|  | Neuvedeno |
| 16.4 | Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu |
|  | Odborné databáze a další předpisy související s chemickou legislativou Bezpečnostní list dodavatele. |
| 16.5 | Plná znění R a H vět použitých v Oddílech 2, 3 a 15 a význam zkratek klasifikací dle Nařízení EU 1272/2008 |
|  | R10 Hořlavý R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic |
|  | H226 Hořlavá kapalina a páry H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |
|  | Flam. Liq. 3 Hořlavá kapalina kategorie 3 Asp. Tox. 1 Nebezpečná při vdechnutí kategorie 1 Skin Sens. 1 Senzibilizace kůže kategorie 1 Aquatic Chronic 1 Nebezpečný pro vodní prostředí dlouhodobé kategorie 1 |
| 16.7 | Změny oproti předchozímu vydání bezpečnostního listu v |
|  | Bezpečnostní list byl zpracován v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Jedná se o první vydání. |