| oddíl 1 IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Identifikátor výrobku: |  |
| Odstín číslo | Anglický název | Český název |
| 100 | Zinc White semi-dry watercolors in plastic pans | běloba zinková |
| 209 | Naples yellow in plastic pans | žluť neapolská |
| 1.1.1 | Další názvy |  |
|  | Souhrnný název: Barva akvarelová |  |
| 1.1.2 | Další informace k identifikaci výrobku |  |
|  | Bezpečnostní list je zpracován souhrnně pro výrobky (akvarelové barvy), které obsahují oxid zinečnatý (ZnO) v koncentraci nad 25% a z toho důvodu jsou směsi klasifikovány jako nebezpečné pro životní prostředí větou R50/53. Jiné nebezpečné látky tyto výrobky neobsahují. |  |
| 1.2 | Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: |  |
|  | Akvarelové barvy jsou určené pro malbu akvarelu. |  |
| 1.3 | Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: |  |
| 1.3.1 | Dodavatel: |  |
|  | JSC Nevskaya palitra |  |
|  | Serdobolskaya ul. 68, 197342, Sant-Petersburg, Rusko |  |
| 1.3.2 | Dovozce: |  |
|  | ART7 s.r.o. |  |
|  | Jabloňová 109E, 27351 Malé Kyšice |  |
|  | Tel./fax.: 224 910 139 |  |
|  | e-mail: marketart@seznam.cz |  |
| 1.3.2 | Osoba odborně způsobilá zodpovědná za bezpečnostní list |  |
|  | Jméno: Ing. Martina Šrámková |  |
|  | e-mail: martina_sramkova@volny.cz |  |
| 1.4 | Telefonní číslo pro naléhavé situace |  |
|  | +420 602 414 051 nebo Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha2, telefon nepřetržitě 224 919 293, 224 915 402, nebo (pouze ve dne 224 914 575) |  |

| oddíl 2 Identifikace NEBEZPEČNOSTI |  |
| --- | --- |
| 2.1 | Klasifikace látky nebo směsi: |
| 2.1.1 | Klasifikace v souladu se směrnicí č. 1999/45/ES |
|  | Nebezpečný pro životní prostředí, N R50/53 Plné znění R-vět je uvedeno v Oddíle 16 tohoto bezpečnostního listu |
| 2.1.2 | Klasifikace v souladu s nařízením č. (ES) č. 1272/2008 |
|  | Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H400 H410 Plné znění H-vět a význam zkratek klasifikací dle Nařízení EU 1272/2008 je uvedeno v Oddíle 16 tohoto bezpečnostního listu |
| 2.1.3 | Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky |
|  | žádné |
| 2.1.4 | Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví |
|  | žádné |
| 2.1.5 | Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí |
|  | Tato směs je vysoce toxická pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí |

| 2.2 | Prvky označení |
| --- | --- |
| 2.2.1 | Označení v souladu se směrnicí 1999/45/ES |
|  | nebezpečný pro životní prostředí R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení S60 Tento materiál nebo jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy |
| 2.2.2 | Označení v souladu s nařízením č. (ES) č. 1272/2008 |
|  | VAROVÁNÍ H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P391 Uniklý produkt seberte P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním do sběrny nebezpečného odpadu |
| 2.3 | Další nebezpečnost |
|  | Směs nesplňuje kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII Nařízení EU 1907/2006. |
| 2.4 | Další informace |
|  | Označení nebezpečných směsí v obalech, jejichž obsah nepřesahuje 125 ml viz oddíl 15 |

| oddíl 3 SLOŽENÍ / Informace o složkách |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Charakteristika: suspenze anorganických a nebo organických pigmentů, plnidel, které obsahují vodný roztok arabské gumy a speciální přísady. |  |  |  |  |  |  |
| Nebezpečné látky: | Indexové č. Č. EINECS. CAS č. Registrační číslo | Obsah (%hm.) | Klasifikace a označování |  |  |  |
|  |  |  | Klasifikace dle 67/548/EHS | Označování dle 67/548/EHS | Klasifikace dle (ES) č. 1272/2008 | Označování dle (ES) č. 1272/2008 |
| Oxid zinečnatý | 030-013-00-7 215-222-5 1314-13-2 Zatím nepřiděleno | 15-80 | N; R50-53 | N R: 50/53 S: 60-61 | Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H400 H410 | Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H410 GHS09 Wng |
| Plné znění R-vět a „H vět“ a význam anglických zkratek názvů tříd nebezpečnosti dle ES 1272/2008 je uvedeno v Oddíle 16 tohoto bezpečnostního listu |  |  |  |  |  |  |

| oddíl 4 Pokyny pro první pomoc |  |
| --- | --- |
| 4.1 | Popis první pomoci |
| 4.1.1 | Všeobecné pokyny pro první pomoc |
|  | zástava dechu – okamžitě provádějte umělé dýchání zástava srdce – okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce bezvědomí – uložte postiženého do stabilizované polohy na boku |
| 4.1.2 | V případě nadýchání: |
|  | Dopravte postiženého na čerstvý vzduch. V případě jakýchkoli potíží vyhledejte lékaře. |
| 4.1.3 | V případě zasažení očí: |
|  | Ihned vyplachujte proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Výplach provádějte nejméně 10 minut V případě jakýchkoli potíží vyhledejte lékaře. |
| 4.1.4 | V případě zasažení kůže: |
|  | Omyjte postižené místo vodou a mýdlem. V případě jakýchkoli potíží vyhledejte lékaře. |
| 4.1.5 | V případě požití: |
|  | V případě, že dojde k náhodnému spolknutí, vyhledejte lékařskou pomoc. Dejte vypít větší množství vody. |
| 4.2 | Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky |
|  | Nejsou uvedeny |
| 4.3 | Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření |
|  | Ve všech případech, kdy si nejste jisti, nebo když příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. |

| oddíl 5 Opatření pro hasební zásah |  |
| --- | --- |
| 5.1 | Hasiva |
| 5.1.1 | Vhodná hasiva: |
|  | Nejddná se o hořlavé látky. Použijte hasící prostředek s ohledem na hořící okolí. |
| 5.1.2 | Nevhodná hasiva |
|  | Nejsou známé, ale při použití proudu vody – riziko úniku do kanalizace a prostředí |
| 5.2 | Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi: |
|  | Žádné |
| 5.3 | Pokyny pro hasiče: |
|  | Ochranné pomůcky: Ochranný oděv, dýchací přístroj Zabraňte úniku vody z hašení do životního prostředí |

| oddíl 6 Opatření v případě náhodného úniku |  |
| --- | --- |
| 6.1 | Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy |
|  | Použít ochranný oděv. Ruce si myjte mýdlem a vodou. |
| 6.2 | Opatření na ochranu životního prostředí |
|  | Zabraňte úniku do kanalizace, povrchových nebo podzemních vod. |
| 6.3 | Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění |
|  | Z kontaminované plochy absorbovat pomocí sorbentu (písek, zemina, univerzální sorbent). Znečištěný sorbent poté uložit do vhodného kontejneru a odstraňovat v souladu s předpisy o odpadech. Místo očistit. |
| 6.3 | Odkaz na jiné oddíly |
|  | Dále viz Oddíly 7, 8 a 13 |

| oddíl 7 Zacházení a skladování |  |
| --- | --- |
| 7.1 | Opatření pro bezpečné zacházení |
|  | Dodržujte základní hygienická pravidla. |
| 7.1.1 | Preventivní opatření na ochranu životního prostředí: |
|  | Při obvyklém použití odpadá. V případě havárie viz. kapitola 6. |
| 7.1.2 | Specifické požadavky nebo pravidla vztahující se k látce nebo směsi: |
|  | Skladovat v originálních uzavřených obalech v suchu a chladnu. |
| 7.2 | Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí |
|  | Uchovávejte při pokojové teplotě (20-30°C). Uchovávejte mimo dosah dětí. |
| 7.3 | Specifické konečné / specifická konečná použití |
|  | Viz oddíl 1 |

| oddíl 8 OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 |  | Kontrolní parametry |  |  |  |
| Směs obsahuje látky, pro něž jsou stanoveny (NV361/2007Sb., v platném znění) následující koncentrační limity v pracovním prostředí (nejvyšší přípustný expoziční limit=PEL; nejvyšší přípustná koncentrace v pracovním ovzduší=NPK-P). |  |  |  |  |  |
| Chemický název |  |  | Číslo CAS | PEL (mg/m3) | NPK-P (mg/m3) |
| Oxid zinečnatý (jako Zn) |  |  | 1314-13-2 | 2 | 5 |
| Oxidy železa * (prachy s převážně nespecifickým účinkem) |  |  | - | PELc=10 mg/m3 (celková koncentrace) |  |
| Kadmium a jeho sloučeniny, jako Cd * |  |  | 7440-43-9 | 0,05 | 0,1 Pozn. D |
| * obsažen v: Naples yellow in plastic pans pozn. D - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží nebo silný dráždivý účinek na kůži |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Doporučené metody měření látek v pracovním prostředí: |  |  |  |  |
|  | neuvedeno |  |  |  |  |
| 8.1.2 | Hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů (BET) |  |  |  |  |
|  | nezjišťováno |  |  |  |  |
| 8.1.3 | Doporučené postupy stanovení biologických expozičních testů: |  |  |  |  |
|  | nezjišťováno |  |  |  |  |
| 8.1.4 | Expoziční scénáře |  |  |  |  |
|  | V současné době nejsou zpracovány |  |  |  |  |
| 8.2 | Omezování expozice |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Vhodné technické kontroly |  |  |  |  |
|  | Doporučuje se používat produkt na dobře větraných místech. |  |  |  |  |
| 8.2.2 | Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků |  |  |  |  |
|  | Užívané osobní ochranné prostředky v souladu s nařízením vlády 495/2001 Sb. (transpozice směrnice 89/686/EEC). |  |  |  |  |
| 8.2.2.1 | Obecná hygienická a ochranná opatření : |  |  |  |  |
|  | Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Před přestávkami a na konci směny si umyjte ruce. Na pracovišti neskladujte potraviny. |  |  |  |  |
| 8.2.2.2 | Ochrana při dýchání |  |  |  |  |
|  | Při běžném použití není požadována. |  |  |  |  |
| 8.2.2.3 | Ochrana rukou |  |  |  |  |
|  | V případě potřeby rukavice |  |  |  |  |
| 8.2.2.4 | Ochrana očí |  |  |  |  |
|  | Nepožaduje se |  |  |  |  |
| 8.2.2.5 | Ochrana kůže (celého těla): |  |  |  |  |
|  | Běžný lehký pracovní ochranný oděv. Nepožaduje se žádné zvláštní opatření |  |  |  |  |
| 8.2.3 | Omezování expozice životního prostředí |  |  |  |  |
|  | při běžném použití odpadá; zabraňte vniknutí do povrchových vodotečí a do kanalizace. |  |  |  |  |

| oddíl 9 Fyzikální a chemické vlastnosti |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech |  |
| Skupenství |  | Pasta |
| Barva |  | Dle použitého pigmentu |
| Zápach |  | Bez zápachu |
| Hustota |  | 1,2-1,6 g/cm3 |
| Rozpustnost ve vodě |  | Nerozpustný |
| 9.2 | Další informace |  |
|  | Nejsou uvedeny |  |

| oddíl 10 Stálost a reaktivita |  |
| --- | --- |
| 10.1 | Reaktivita |
|  | Za normálních podmínek stabilní. |
| 10.2 | Chemická stabilita |
|  | Produkt je za normálních podmínek použití stabilní, k rozkladu nedochází. |
| 10.3 | Možnost nebezpečných reakcí |
|  | Za normálních podmínek používání nejsou známy nebezpečné reakce. |
| 10.4 | Podmínky, kterým je třeba zabránit |
|  | Teplota skladování by neměla klesnout pod 0°C. |
| 10.5 | Neslučitelné materiály |
|  | Nejsou známé |
| 10.6 | Nebezpečné produkty rozkladu |
|  | Nejsou uvedeny |
| 10.7 | Další informace |
|  | Neuvádí se. |

| oddíl 11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE |  |
| --- | --- |
| 11.1 | Akutní toxicita |
| 11.1.1 | Směsi |
|  | LD50 <5000,0 mg/kg LC50 <5000,0 mg/kg |
| 11.2 | Žíravost/dráždivost pro kůži: |
|  | na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
| 11.3 | Vážné poškození očí/podráždění očí: |
|  | na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
| 11.4 | Senzibilizace: |
|  | na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
| 11.5 | Karcinogenita |
|  | na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
| 11.6 | Mutagenita |
|  | na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
| 11.7 | Toxicita pro reprodukci: |
|  | na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
| 11.8 | Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice |
|  | na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
| 11.9 | Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice |
|  | na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
| 11.10 | Nebezpečnost při vdechnutí: |
|  | na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
| 11.11 | Zkušenosti z působení na člověka |
|  | Výrobek nemá škodlivý vliv na zdraví člověka při dodržování obecných hygienických opatření a doporučení. |
| 11.12 | Další údaje |
|  | neuvedeny |

| oddíl 12 EKOLOGICKÉ INFORMACE |  |
| --- | --- |
| 12.1 | Toxicita |
|  | Vysoce toxický pro vodní organismy. Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. |
|  | Oxid zinečnatý: Ryby: LC50 96h: 1.1 mg/l Species: Oncorhynchus mykiss LC50 96h: >320 mg/l Species: Lepomis macrochirus LC50 96h: 2246 mg/l Species Pimephales promelas Řasy: EC50 72h: 0.17 mg/l Species Selanastrum capricornutum Daphnia Magna EC50 48h> 1000 mg/l. |
| 12.3 | Perzistence a rozložitelnost |
|  | Předpokládá se, že výrobek je snadno rozložitelný |
| 12.4 | Bioakumulační potenciál |
|  | Nejsou údaje |
| 12.5 | Mobilita |
|  | Nerozpustné ve vodě, předpokládá se, že za normálních podmínek nedochází k žádnému pohybu nebezpečných látek |
| 12.6 | Výsledky posouzení PBT a vPvB |
|  | nejsou uvedeny |
| 12.7 | Jiné nepříznivé účinky |
|  | neuvedeny |

| oddíl 13 POKYNY PRO odstraňování |  |
| --- | --- |
| 13.1 | Metody nakládání s odpady |
|  | S odpady nutno nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a ve znění souvisejících předpisů. |
| 13.1.1 | Možné riziko při odstraňování |
|  | Prázdné obaly mohou obsahovat zbytky produktu, nutno likvidovat jako samotný výrobek. Neznečištěné obaly možno recyklovat. |
| 13.1.2 | Způsob odstraňování směsi |
|  | Doporučený způsob zneškodnění ve spalovně nebezpečného odpadu nebo na skládce nebezpečného odpadu |
| 13.1.3 | Doporučené zařazení odpadu |
|  | Vzhledem k tomu, že výrobek je označen jako nebezpečný pro životní prostředí, mělo by se i s odpadem (zbytky barvy, znečištěný obal, jiný znečištěný materiál) nakládat jako s odpadem nebezpečným a odkládat jej na místa určená obcí pro ukládání nebezpečných odpadů. |

| oddíl 14 Informace pro přepravU |  |
| --- | --- |
| 14.1 UN č.: | UN 3082 |
| 14.2 Příslušný název OSN pro zásilku | Látka OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, kapalná, J.N (oxid zinečnatý) |
| 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu | 9 |
| 14.4 Obalová skupina | III |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí | OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ |
| 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele | Neuvedeno |
| 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC | neuvedeno |
| 14.8 Pozemní doprava ADR/RID |  |
| Třída/klasifikační kód | 9 |
| Obalová skupina: | III |
| Omezení pro tunely: | E |
| Bezpečnostní značka | Č. 9, + doplňková fish and three |
| Popis: | UN3082 Látka OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, kapalná, J.N (oxid zinečnatý) |
| 14.9 Námořní přeprava IMDG: |  |
| Třída: | 9 |
| Obalová skupina: | III |
| Bezpečnostní značka | Č. 9, + doplňková fish and three |
| Vlastní přepravní označení: | UN3082 Látka OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, kapalná, J.N |
| Ems číslo: | F-A, S-F |
| Látka znečišťující moře | ano |
| 14.10 Letecká doprava ICAO/IATA-DGR |  |
| Třída: | 9 |
| Obalová skupina: | III |
| Vlastní přepravní označení | UN3082 Látka OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, kapalná, J.N |
| 14.11 Omezené množství (bez nutnosti plnit povinnosti ADR): |  |
| 5 l na vnitřní obal, max. 30 kg celková (brutto) hmotnost kusu |  |
| 14.12 Podlimitní množství dle 1.1.3.6 ADR: |  |
| Přepravní kategorie 3 = 1000 kg (litrů) |  |

| oddíl 15 Informace o předpisech |  |
| --- | --- |
| 15.1 | Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi |
|  | Tento výrobek je klasifikován jako nebezpečný. |
| 15.1.1 | Výjimky pro označení výrobků, jejichž obsah nepřesahuje 125 ml |
|  | V souladu s § 13 odst. (3) není nutno uvádět v označení R-věty a S-věty směsí, které jsou klasifikovány jako nebezpečné pro životní prostředí s přiřazeným výstražným symbolem pro "N", V souladu s přílohou 1, bod 1.5.2 nařízení č. (ES) č. 1272/2008 je možné vynechat standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení pro směsi klasifikovanými jako nebezpečný pro vodní prostředí – akutně, kategorie 1; chronicky, kategorie 1 |
| 15.2 | Posouzení chemické bezpečnosti |
|  | nebylo dosud provedeno |
| 15.3 | Předpisy |
|  | Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků, ve znění pozdějších předpisů Směrnice Rady 76/796/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých chemických látek a přípravků, ve znění pozdějších předpisů, Zákon 350/2011 Sb. o chemických látkách a směsích Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií a dále, např.: Zákon č. 455/1991Sb. živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy, např. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., Zákon č 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy; Zákon č. 20/1966 Sb., o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů, Zákon č.262/2006Sb., zákoník práce v platném znění, Zákon 309/2001Sb., v platném znění, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci Vyhláška č.432/2003Sb. zařazování prací do kategorii, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů. Nařízení vlády č.101/2005Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy, Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy a další související předpisy, Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů. Zákon č.133/1985Sb. o požární ochraně v platném znění a vyhláška MV č.246/2001Sb. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dále jen Dohoda ADR) Poznámka: Uvedené regulační informace pouze naznačují základní nařízení popsané v tomto bezpečnostním listě. Upozorňujeme na možnou existenci dodatečných předpisů doplňujících tato nařízení. Odkazujeme na všechny použitelné národní, mezinárodní a místní předpisy a nařízení. |

| oddíl 16 DALŠÍ Informace |  |
| --- | --- |
| 16.1 | Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka |
|  | Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému účelu, než je uvedeno v oddíle 1. Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví. |
| 16.2 | Pokyny pro školení |
|  | Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a zakázanými manipulacemi s přípravkem. |
| 16.3 | Doporučená omezení použití |
|  | Neuvedeno |
| 16.4 | Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu |
|  | Bezpečnostní list byl zpracován na podkladě bezpečnostního listu složek, ze kterých je směs vyrobena. Dále byl použit bezpečnostní list dodavatele a bezpečnostní listy podobných výrobků volně ke stažení na internetu. Bezpečnostní list je zpracován v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) č. 453/2010. |
| 16.5 | Plná znění R a H vět použitých v Oddílech 2, 3 a 15 a význam zkratek klasifikací dle Nařízení EU 1272/2008 |
|  | R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí |
|  | H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |
|  | Aquatic Acute 1 Nebezpečný pro vodní prostředí akutní kategorie 1 Aquatic Chronic 1 Nebezpečný pro vodní prostředí dlouhodobé kategorie 1 |