| oddíl 1 IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Identifikátor výrobku: |  |  |
|  | Č. výrobku: | Anglický název | Český název |
|  |  | Zinc White | Běloba zinková |
|  |  | Titanium white | Běloba titanová |
|  |  | Naples flesh | Žluť neapolská tělová |
|  |  | Naples rose | Žluť neapolská růžová |
|  |  | Naples yellow pale | Žluť neapolská bledá |
|  |  | Naples yellow deep | Žluť neapolská temná |
| 1.1.1 | Další názvy |  |  |
|  | Souhrnný název: Umělecká olejová barva |  |  |
| 1.1.2 | Další informace k identifikaci výrobku |  |  |
|  | Bezpečnostní list je zpracován souhrnně pro olejové barvy, které obsahují oxid zinečnatý (ZnO) v koncentraci nad 25% a z toho důvodu jsou směsi klasifikovány jako nebezpečné pro životní prostředí větou R50/51. Jiné nebezpečné látky tyto výrobky neobsahují. |  |  |
| 1.2 | Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: |  |  |
|  | Umělecké olejové barvy. Použití pouze pro olejomalbu |  |  |
| 1.3 | Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: |  |  |
| 1.3.1 | Dovozce |  |  |
|  | KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s. |  |  |
|  | F. A. Gerstnera 21/3, 370 01 České Budějovice Závod 1, 289 03 Městec Králové IČO: 26055996 |  |  |
|  | Tel./fax.: + 420 325643241-2 / + 420 324 643 247 |  |  |
|  | www: www.koh-i-noor.eu |  |  |
|  | e-mail: sales@koh-i-noor.cz |  |  |
| 1.3.2 | Osoba odborně způsobilá zodpovědná za bezpečnostní list |  |  |
|  | Jméno: Ing. Martina Šrámková |  |  |
|  | Tel./fax: 603 113 893 |  |  |
|  | e-mail: martina_sramkova@volny.cz |  |  |
| 1.4 | Telefonní číslo pro naléhavé situace |  |  |
|  | +420 602 414 051 nebo Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha2, telefon nepřetržitě 224 919 293, 224 915 402, nebo (pouze ve dne 224 914 575) |  |  |

| oddíl 2 Identifikace NEBEZPEČNOSTI |  |
| --- | --- |
| 2.1 | Klasifikace látky nebo směsi: |
|  | Směs je na základě klasifikačních pravidel uvedených ve směrnicích 67/548/EHS nebo 1999/45/ES a na základě zákona č.356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích, a jeho prováděcích předpisů, v platném znění, klasifikována jako: Nebezpečný pro životní prostředí, N R50/53 Plné znění R-vět a je uvedeno v Oddíle 16 tohoto bezpečnostního listu |
| 2.1.1 | Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky |
|  | Neuvádí se. |
| 2.1.2 | Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví |
|  | Neuvádí se. |
| 2.1.3 | Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí |
|  | Tato směs je vysoce toxická pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí |
| 2.2 | Prvky označení |
|  | Označení v souladu se směrnicí 1999/45/ES: nebezpečný pro životní prostředí R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí S2 Uchovávejte mimo dosah dětí S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení S60 Tento materiál nebo jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy |
| 2.3 | Další nebezpečnost |
|  | Směs nesplňuje kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII Nařízení EU 1907/2006. |
| 2.4 | Další informace |
|  | Riziko samovznícení - lněný olej, pokud je pohlcen porézním organickým materiálem (bavlna nebo hadr). Tato oxidace, která vede ke zvýšení teploty, může nastat i při pokojové teplotě, ale s vyšší teplotou se riziko zvyšuje. |

| oddíl 3 SLOŽENÍ / Informace o složkách |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Charakteristika: suspenze anorganických a nebo organických pigmentů, plnidel, které obsahují speciální rafinované oleje (lněný olej) a speciální přísady. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Klasifikace a označování |  |  |  |
| Nebezpečné látky: | Indexové č. Č. EINECS. CAS č. Registrační číslo | Obsah (%hm.) | Klasifikace dle 67/548/EHS | Označování dle 67/548/EHS | Klasifikace dle (ES) č. 1272/2008 | Označování dle (ES) č. 1272/2008 |
| Oxid zinečnatý | 030-013-00-7 215-222-5 1314-13-2 Zatím nepřiděleno | 15-80 | N; R50-53 | N R: 50/53 S: 60-61 | Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H400 H410 | Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H410 GHS09 Wng |
| Plné znění R-vět a H vět a význam názvů nebezpečných vlastností dle ES 1272/2008 je uvedeno v Oddíle 16 tohoto bezpečnostního listu |  |  |  |  |  |  |

| oddíl 4 Pokyny pro první pomoc |  |
| --- | --- |
| 4.1 | Popis první pomoci |
| 4.1.1 | Všeobecné pokyny pro první pomoc |
|  | zástava dechu – okamžitě provádějte umělé dýchání zástava srdce – okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce bezvědomí – uložte postiženého do stabilizované polohy na boku |
| 4.1.2 | V případě nadýchání: |
|  | Není relevantní, pouze v případech použití barvy stříkáním. Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Zajistěte postiženého proti prochladnutí. V případě jakýchkoli přetrvávajících potíží vyhledejte lékařskou pomoc. |
| 4.1.3 | V případě zasažení očí: |
|  | Ihned vyplachujte proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Výplach provádějte nejméně 10 minut Zajistěte vždy lékařské ošetření. |
| 4.1.4 | V případě zasažení kůže: |
|  | Odložte potřísněný oděv, omyjte postižené místo velkým množství pokud možno vlažné vody. Pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít i mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon. V případě jakýchkoli přetrvávajících potíží vyhledejte lékařskou pomoc. |
| 4.1.5 | V případě požití: |
|  | V případě, že dojde k náhodnému spolknutí, vyhledejte lékařskou pomoc. Postiženého udržujte v klidu. Dejte vypít větší množství vody. Ve větším množství může výrobek působit jako projímadlo. Nehrozí však riziko intoxikace. Nejste-li si jisti, zda vyvolávat zvracení, kontaktujte Toxikologické informační středisko a sdělte údaje o látkách nebo složení přípravku z originálního obalu nebo z bezpečnostního listu látky nebo přípravku. V případě jakýchkoli potíží vyhledejte lékařskou pomoc. |
| 4.2 | Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky |
|  | Na zdraví člověka nebyly zjištěny žádné nežádoucí účinky v důsledku kontaktu s oxidem zinečnatým. Možné nežádoucí účinky při styku s pokožkou, očima a vdechování - postupovat ve smyslu 4.1. při požití většího množství barvy může mít projímavý účinek. |
| 4.3 | Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření |
|  | Ve všech případech, kdy si nejste jisti, nebo když příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. |

| oddíl 5 Opatření pro hasební zásah |  |
| --- | --- |
| 5.1 | Hasiva |
| 5.1.1 | Vhodná hasiva: |
|  | Voda, pěna, oxid uhličitý (CO2), suchý prášek. |
| 5.1.2 | Nevhodná hasiva |
|  | Nejsou známé, ale při použití proudu vody – riziko úniku do kanalizace a prostředí |
| 5.2 | Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi: |
|  | Může začít hořet, pokud se výrobek dostane k teplotám nad 370°C. Zabraňte úniku vody z hašení do životního prostředí. Odstraňte hořlavý materiál. Chladné povrchy a kontejnery vystavené ohni ochlazujte vodou. |
| 5.3 | Pokyny pro hasiče: |
|  | Specifické riziko: Při požáru zabránit rozvíření prachu Ochranné pomůcky: Ochranný oděv, dýchací přístroj Zabraňte úniku vody z hašení do životního prostředí |

| oddíl 6 Opatření v případě náhodném úniku |  |
| --- | --- |
| 6.1 | Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy |
|  | Použít ochranný oděv. Ruce si myjte mýdlem a vodou. |
| 6.2 | Opatření na ochranu životního prostředí |
|  | Zabraňte plošnému rozšíření uniklého přípravku (např. vhodným sorpčním materiálem). Zabraňte úniku do kanalizace, povrchových nebo podzemních vod. V případě proniknutí látky do vodních toků, kanalizace nebo kontaminace půdy nebo vegetace, kontaktujte kompetentní orgány |
| 6.3 | Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění |
|  | Produkt bude plavat na vodě a může být odstraněn mechanicky. Z kontaminované plochy absorbovat pomocí sorbentu (písek, zemina, univerzální sorbent). Znečištěný sorbent poté uložit do vhodného kontejneru a odstraňovat v souladu s předpisy o odpadech. Místo očistit. Produkt není nebezpečným odpadem a je snadno biologicky odbouratelný v přírodě. Nevhodné čisticí metody: Pokud se používá organický vláknitý materiál k čištění vzniká nebezpečí požáru, materiál by měl být namočené ve vodě. |
| 6.3 | Odkaz na jiné oddíly |
|  | Dále viz Oddíly 7, 8 a 13 |

| oddíl 7 Zacházení a skladování |  |
| --- | --- |
| 7.1 | Opatření pro bezpečné zacházení |
|  | Dodržujte základní hygienická pravidla. |
| 7.1.1 | Preventivní opatření na ochranu životního prostředí: |
|  | Při obvyklém použití odpadá. V případě havárie viz. kapitola 6. Dávejte pozor na nebezpečí požáru v porézních organických materiálech. Namočit hadry do vody! |
| 7.1.2 | Specifické požadavky nebo pravidla vztahující se k látce nebo směsi: |
|  | Skladovat v originálních uzavřených obalech v suchu a chladnu. |
| 7.2 | Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí |
|  | Uchovávejte při pokojové teplotě. Uchovávejte mimo dosah dětí. |
| 7.3 | Specifické konečné / specifická konečná použití |
|  | Viz oddíl 1 |

| oddíl 8 OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Kontrolní parametry |  |  |  |
| Přípravek obsahuje látky, pro něž jsou stanoveny (NV361/2007Sb., v platném znění) následující koncentrační limity v pracovním prostředí (nejvyšší přípustný expoziční limit=PEL; nejvyšší přípustná koncentrace v pracovním ovzduší=NPK-P). |  |  |  |  |
| Chemický název |  | Číslo CAS | PEL (mg/m3) | NPK-P (mg/m3) |
| Oxid zinečnatý (jako Zn) |  | 1314-13-2 | 2 | 5 |
| Oxidy železa * (prachy s převážně nespecifickým účinkem) |  | - | PELc=10 mg/m3 (celková koncentrace) |  |
| Kadmium a jeho sloučeniny, jako Cd ** |  | 7440-43-9 | 0,05 | 0,1 Pozn. D |
| * obsažen v: Naples flesh, rose, yellow, yellow pale ** obsažen v : Naples yellow pozn. D - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží nebo silný dráždivý účinek na kůži |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Doporučené metody měření látek v pracovním prostředí: |  |  |  |
|  | neuvedeno |  |  |  |
| 8.1.2 | Hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů (BET) |  |  |  |
|  | nezjišťováno |  |  |  |
| 8.1.3 | Doporučené postupy stanovení biologických expozičních testů: |  |  |  |
|  | nezjišťováno |  |  |  |
| 8.1.4 | Expoziční scénáře |  |  |  |
|  | V současné době nejsou zpracovány |  |  |  |
| 8.2 | Omezování expozice |  |  |  |
| 8.2.1 | Vhodné technické kontroly |  |  |  |
|  | Doporučuje se používat produkt na dobře větraných místech. Produkt potřebuje kyslík (vzduch) pro sušení a proto je třeba ej zajistit. |  |  |  |
| 8.2.2 | Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků |  |  |  |
|  | Užívané osobní ochranné prostředky musí být v souladu s nařízením vlády 495/2001 Sb. (transpozice směrnice 89/686/EEC). |  |  |  |
| 8.2.2.1 | Obecná hygienická a ochranná opatření : |  |  |  |
|  | Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Před přestávkami a na konci směny si umyjte ruce. Na pracovišti neskladujte potraviny. |  |  |  |
| 8.2.2.2 | Ochrana při dýchání |  |  |  |
|  | Při běžném použití není požadována. Pokud se brousí nebo leští suchý produkt, lze doporučit použití masky proti prachu. Je-li hodnota expozice překročena, pak je doporučeno použití polomasky s částicovým filtrem P2 a filtr A. |  |  |  |
| 8.2.2.3 | Ochrana rukou |  |  |  |
|  | Nepožaduje se |  |  |  |
| 8.2.2.4 | Ochrana očí |  |  |  |
|  | Nepožaduje se |  |  |  |
| 8.2.2.5 | Ochrana kůže (celého těla): |  |  |  |
|  | Běžný lehký pracovní ochranný oděv. Nepožaduje se žádné zvláštní opatření |  |  |  |
| 8.2.3 | Omezování expozice životního prostředí |  |  |  |
|  | při běžném použití odpadá; zabraňte vniknutí do povrchových vodotečí a do kanalizace. |  |  |  |

| oddíl 9 Fyzikální a chemické vlastnosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 |  | Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech |  |
| Skupenství |  |  | Kapalina/pasta |
| Barva |  |  | Dle použitého pigmentu |
| Zápach |  |  | Po lněném oleji |
| Teplota samovznícení |  |  | Cca 370°C |
| Oxidační vlastnosti |  |  | Může se vznítit v porézních materiálech |
| Bod vzplanutí |  |  | neuvedeno |
| Dolní mez exploze |  |  | Není výbušný |
| Horní mez exploze |  |  | Není výbušný |
| Hustota |  |  | 1,5-2,6 g/cm3 |
| Rozpustnost ve vodě |  |  | Nerozpustný, může emulgovat |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech |  |  | Výrobek je částečně rozpustný v mnoha rozpouštědlech, ale není doporučeno míchat s rozpouštědly. |
| Obsah organických rozpouštědel – VOC |  |  | Méně než 20% |
| 9.2 | Další informace |  |  |
|  | Nejsou uvedeny |  |  |

| oddíl 10 Stálost a reaktivita |  |
| --- | --- |
| 10.1 | Reaktivita |
|  | Za normálních podmínek stabilní. |
| 10.2 | Chemická stabilita |
|  | Produkt je za normálních podmínek použití stabilní, k rozkladu nedochází. |
| 10.3 | Možnost nebezpečných reakcí |
|  | Za normálních podmínek používání nejsou známy nebezpečné reakce. Při vysokých teplotách může dojít ke vznícení. |
| 10.4 | Podmínky, kterým je třeba zabránit |
|  | Nevystavovat vysokým teplotám (samovznětlivý při 370°C). Teplota skladování by neměla klesnout pod 4°C. |
| 10.5 | Neslučitelné materiály |
|  | Silné kyseliny, zásady a oxidační činidla. |
| 10.6 | Nebezpečné produkty rozkladu |
|  | Nejsou uvedeny |
| 10.7 | Další informace |
|  | Neuvádí se. |

| oddíl 11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE |  |
| --- | --- |
| 11.1 | Akutní toxicita |
| 11.1.1 | Směsi |
|  | 151,0 < LD50 <5000,0 mg/kg Lněný olej:> 15000 mg / kg tělesné hmotnosti. |
| 11.2 | Žíravost/dráždivost pro kůži: |
|  | na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
| 11.3 | Vážné poškození očí/podráždění očí: |
|  | na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
| 11.4 | Senzibilizace: |
|  | na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
| 11.5 | Karcinogenita |
|  | na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
| 11.6 | Mutagenita |
|  | na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
| 11.7 | Toxicita pro reprodukci: |
|  | na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
| 11.8 | Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice |
|  | na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
| 11.9 | Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice |
|  | na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
| 11.10 | Nebezpečnost při vdechnutí: |
|  | na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
| 11.11 | Zkušenosti z působení na člověka |
|  | Při nadýchání: Pouze riziko při stříkání přípravku. Produkt může způsobit podráždění, pokud limity pro vystavení účinkům olejové mlhy jsou překročeny.Výrobky potřebují vzduch (kyslík) při sušení a je tedy nutné dobré větrání. Je-li ventilaci nedostatečná, je zde riziko bolesti hlavy. Při styku s kůží: Opakovaná expozice může vysušovat pokožku, ale při běžném používání žádné riziko. Při požití: Lněný olej je projímadlo, ale nárazové požití neznamená žádné riziko poškození zdraví. |
| 11.12 | Další údaje |
|  | neuvedeny |

| oddíl 12 EKOLOGICKÉ INFORMACE |  |
| --- | --- |
| 12.1 | Toxicita |
|  | Vysoce toxický pro vodní organismy. Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. |
|  | Oxid zinečnatý: Ryby: LC50 96h: 1.1 mg/l Species: Oncorhynchus mykiss LC50 96h: >320 mg/l Species: Lepomis macrochirus LC50 96h: 2246 mg/l Species Pimephales promelas Řasy: EC50 72h: 0.17 mg/l Species Selanastrum capricornutum Daphnia Magna EC50 48h> 1000 mg/l. |
| 12.3 | Perzistence a rozložitelnost |
|  | Lněný olej je snadno rozložitelný |
| 12.4 | Bioakumulační potenciál |
|  | Výrobek nebude bioakumulovat |
| 12.5 | Mobilita |
|  | neuvedeno |
| 12.6 | Výsledky posouzení PBT a vPvB |
|  | nejsou uvedeny |
| 12.7 | Jiné nepříznivé účinky |
|  | neuvedeny |

| oddíl 13 POKYNY PRO odstraňování |  |
| --- | --- |
| 13.1 | Metody nakládání s odpady |
|  | S odpady nutno nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a ve znění souvisejících předpisů. |
| 13.1.1 | Možné riziko při odstraňování |
|  | Prázdné obaly mohou obsahovat zbytky produktu, nutno likvidovat jako samotný výrobek. Neznečištěné obaly možno recyklovat. |
| 13.1.2 | Způsob odstraňování směsi |
|  | Doporučený způsob zneškodnění ve spalovně nebezpečného odpadu nebo na skládce nebezpečného odpadu |
| 13.1.3 | Doporučené zařazení odpadu |
|  | Vzhledem k tomu, že výrobek je označen jako nebezpečný pro životní prostředí, mělo by se i s odpadem (zbytky barvy, znečištěný obal, jiný znečištěný materiál) nakládat jako s odpadem nebezpečným a odkládat jej na místa určená obcí pro ukládání nebezpečných odpadů. |

| oddíl 14 Informace pro přepravU |  |
| --- | --- |
| 14.1 UN č.: | UN 3082 |
| 14.2 Příslušný název OSN pro zásilku | Látka OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, kapalná, J.N (oxid zinečnatý) |
| 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu | 9 |
| 14.4 Obalová skupina | III |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí | OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ |
| 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele | Neuvedeno |
| 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC | neuvedeno |
| 14.8 Pozemní doprava ADR/RID |  |
| Třída/klasifikační kód | 9 |
| Obalová skupina: | III |
| Omezení pro tunely: | E |
| Bezpečnostní značka | Č. 9, + doplňková |
| Popis: | UN3082 Látka OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, kapalná, J.N (oxid zinečnatý) |
| 14.9 Námořní přeprava IMDG: |  |
| Třída: | 9 |
| Obalová skupina: | III |
| Bezpečnostní značka | Č. 9, + doplňková |
| Vlastní přepravní označení: | UN3082 Látka OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, kapalná, J.N |
| Ems číslo: | F-A, S-F |
| Látka znečišťující moře | ano |
| 14.10 Letecká doprava ICAO/IATA-DGR |  |
| Třída: | 9 |
| Obalová skupina: | III |
| Vlastní přepravní označení | UN3082 Látka OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, kapalná, J.N |
| 14.11 Omezené množství (bez nutnosti plnit povinnosti ADR): |  |
| 5 l na vnitřní obal, max. 30 kg celková (brutto) hmotnost kusu |  |
| 14.12 Podlimitní množství dle 1.1.3.6 ADR: |  |
| Přepravní kategorie 3 = 1000 kg (litrů) |  |

| oddíl 15 Informace o předpisech |  |
| --- | --- |
| 15.1 | Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi |
|  | Tento výrobek je dle zákona č. 356/2003 Sb. klasifikován jako nebezpečný. |
| 15.1.1 | Výjimky pro označení výrobků, jejichž obsah nepřesahuje 125 ml ( v souladu s vyhláškou 232/2004 Sb.) |
|  | U směsí, které jsou klasifikovány jako nebezpečné pro životní prostředí s přiřazeným výstražným symbolem pro "N", není nutno uvádět v označení R-věty a S-věty |
| 15.2 | Posouzení chemické bezpečnosti |
|  | nebylo dosud provedeno |
| 15.3 | Předpisy |
|  | Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků, ve znění pozdějších předpisů Směrnice Rady 76/796/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých chemických látek a přípravků, ve znění pozdějších předpisů, Zákon 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů a jeho prováděcí předpisy, Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií a dále, např.: Zákon č. 455/1991Sb. živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy, např. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., Zákon č 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy; Zákon č. 20/1966 Sb., o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů, Zákon č.262/2006Sb., zákoník práce v platném znění, Zákon 309/2001Sb., v platném znění, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci Vyhláška č.432/2003Sb. zařazování prací do kategorii, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů. Nařízení vlády č.101/2005Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí Zákon o odpadech č. 188/2004Sb. v platném znění (7/2005Sb.), kterým se mění zákon 185/2001Sb. a některé další zákony Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy, Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy, Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy a další související předpisy, Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů. Zákon č.133/1985Sb. o požární ochraně v platném znění a vyhláška MV č.246/2001Sb. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dále jen Dohoda ADR) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňují sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb.m.s., č. 6/2002 Sb.m.s., č. 65/2003 Sb.m.s., č. 77/2004 Sb.m.s., č. 33/2005 Sb.m.s., č. 14/2007 Sb.m.s. a č. 21/2008 Sb.m.s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků „Přílohy A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vydáno v částce 6, Sdělení č. 13/2009 Sb. m. s. platná od 1. ledna 2009 Poznámka: Uvedené regulační informace pouze naznačují základní nařízení popsané v tomto bezpečnostním listě. Upozorňujeme na možnou existenci dodatečných předpisů doplňujících tato nařízení. Odkazujeme na všechny použitelné národní, mezinárodní a místní předpisy a nařízení. |

| oddíl 16 DALŠÍ Informace |  |
| --- | --- |
| 16.1 | Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka |
|  | Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému účelu, než je uvedeno v oddíle 1. Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví. |
| 16.2 | Pokyny pro školení |
|  | Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a zakázanými manipulacemi s přípravkem. |
| 16.3 | Doporučená omezení použití |
|  | Neuvedeno |
| 16.4 | Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu |
|  | Bezpečnostní list byl zpracován na podkladě bezpečnostního listu složek, ze kterých je směs vyrobena. Dále byl použit bezpečnostní list dodavatele a bezpečnostní listy podobných výrobků volně ke stažení na internetu. Bezpečnostní list je zpracován v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) č. 453/2010. |
| 16.5 | Plná znění R a H vět použitých v Oddílech 2, 3 a 15 a význam zkratek klasifikací dle Nařízení EU 1272/2008 |
|  | R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí |
|  | H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |
|  | Aquatic Acute 1 Nebezpečný pro vodní prostředí akutní kategorie 1 Aquatic Chronic 1 Nebezpečný pro vodní prostředí dlouhodobé kategorie 1 |