| oddíl 1 IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Identifikátor výrobku: |  |  |  |
| Číslo výrobku | Anglický název | Český název | Poznámky (za účelem určení obsahu látky s expozičním limitem (viz oddíl 3 a 8) |
| 727 704 720 700 | Olive green OXIDE OF Chromium Esmerald Green VOLKONSKOITE | Zeleň olivová Zeleň chromová Esmerald Green VOLKONSKOITE | 1) |
| 203 304 306 303 302 202 200 201 | Cadmium Lemon Cadmium Orange Cadmium Purple Cadmium Red DEEP Cadmium Red Light Cadmium Yellow DEEP Cadmium Yellow Light Cadmium Yellow Medium | Žluť kadmiová citronová Oranž kadmiová Červeň kadmiová purpurová Červeň kadmiová tmavá Červeň kadmiová světlá Žluť kadmiová tmavá Žluť kadmiová světlá Žluť kadmiová střední | 2) |
| 408 406 601 300 205 301 228 206 407 405 309 401 218 404 204 308 334 402 403 715 811 800 813 808 702 | Burnt umber Burnt sienna Caput mortuum English Red Gold ochre Indian red Indian yellow ochre Light Raw umber RAW SIENA Red ochre VanDyke Brown yellow ochre transparent MARS brown DEEP transparent MARS yellow transparent MARS orange transparent Red ochre MARS BROWN LIGHT MARS BROWN LIGHT ARARATSKAJA GREEN IVORY BLACK MARS BLACK MARS BLACK (warm) PETERBURGSKAJA GREY GLAUKONITE | Umbra pálená Siena pálená Caput mortuum červeň anglická okr zlatý červeň indická žluť indická okr světlý umbra přírodní siena přírodní okr červený hněď Van Dyckova okr žlutý hněď transparentní tmavá žluť transparentní oranž transparentní okr červený transparentní | 3) |
| 706 705 503 505 603 602 502 709 708 707 | Cobalt green light Cobalt green DEEP Cerulean blue Cobalt blue medium Cobalt violet DEEP Cobalt violet light COBALT BLUE SPECTRAL CHROMIUM-COBALT GREEN –BLUE CHROMIUM-COBALT BLUISH-gREEN COBALT GREEN LIGHT „COLD“ | zeleň kobaltová světlá zeleň kobaltová tmavá modř blankytná modř kobaltová střední fialová kobaltová tmavá fialová kobaltová světlá modř kobaltová SPEKTRAL modř kobaltová chromová modř kobaltová zelená zeleň kobaltová světlá „studená“ | 4) |
| 1.1.1 | Další názvy |  |  |
|  | Souhrnný název: Umělecké olejové barvy |  |  |
| 1.1.2 | Další informace k identifikaci výrobku |  |  |
|  | Bezpečnostní list je zpracován souhrnně pro výrobky (olejové barvy), které obsahují látky, které mají stanoven expoziční limit v souladu s vyhláškou 361/2007 Sb.. Obsah těchto látek v jednotlivých barvách je uveden v oddíle 3. Tyto výrobky nejsou klasifikovány jako nebezpečné směsi a neobsahují nebezpečné látky. |  |  |
| 1.2 | Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: |  |  |
|  | Umělecké olejové barvy. Použití pouze pro olejomalbu |  |  |
| 1.3 | Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: |  |  |
| 1.3.1 | Dodavatel: |  |  |
|  | JSC Nevskaya palitra |  |  |
|  | Serdobolskaya ul. 68, 197342, Sant-Petersburg, Rusko |  |  |
| 1.3.2 | Dovozce: |  |  |
|  | ART7 s.r.o. |  |  |
|  | Jabloňová 109E, 27351 Malé Kyšice |  |  |
|  | Tel./fax.: 224 910 139 |  |  |
|  | e-mail: marketart@seznam.cz |  |  |
| 1.3.2 | Osoba odborně způsobilá zodpovědná za bezpečnostní list |  |  |
|  | Jméno: Ing. Martina Šrámková |  |  |
|  | Tel./fax: 603 113 893 |  |  |
|  | e-mail: martina_sramkova@volny.cz |  |  |
| 1.4 | Telefonní číslo pro naléhavé situace |  |  |
|  | +420 602 414 051 nebo Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha2, telefon nepřetržitě 224 919 293, 224 915 402, nebo (pouze ve dne 224 914 575) |  |  |

| oddíl 2 Identifikace NEBEZPEČNOSTI |  |
| --- | --- |
| 2.1 | Klasifikace látky nebo směsi: |
|  | Směs není na základě klasifikačních pravidel uvedených ve směrnicích 67/548/EHS nebo 1999/45/ES a na základě nařízení EU 1272/2008 klasifikována jako nebezpečná. |
| 2.1.1 | Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky |
|  | Neuvádí se. |
| 2.1.2 | Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví |
|  | Neuvádí se. |
| 2.1.3 | Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí |
|  | žádné |
| 2.2 | Prvky označení |
| 2.2.1 | Označení v souladu se směrnicí 1999/45/ES: |
|  | Pro profesionální uživatele je na požádání k dispozici bezpečnostní list |
| 2.2.2 | Označení v souladu s nařízením (ES) 1272/2008: |
|  | EUH210 –Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. |
| 2.3 | Další nebezpečnost |
|  | Směs nesplňuje kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII Nařízení EU 1907/2006. |
| 2.4 | Další informace |
|  | Riziko samovznícení - lněný olej, pokud je pohlcen porézním organickým materiálem (bavlna nebo hadr). Tato oxidace, která vede ke zvýšení teploty, může nastat i při pokojové teplotě, ale s vyšší teplotou se riziko zvyšuje. |

| oddíl 3 SLOŽENÍ / Informace o složkách |  |  |
| --- | --- | --- |
| Charakteristika: suspenze anorganických a nebo organických pigmentů, plnidel, které obsahují speciální rafinované oleje (lněný olej) a speciální přísady. |  |  |
| Odstín (viz poznámka pododdíl 1.1) | Látka, pro kterou je stanoven expoziční limit (viz oddíl 8) | CAS č. látky |
| 1) | Oxid chromitý | 1308-38-9 |
| 2) | Kadmium a jeho sloučeniny, jako Cd | 7440-43-9 |
| 3) | Oxid železitý | Dle druhu barvy |
| 4) | Kobalt a jeho sloučeniny, jako Co | 7440-48-4 |

| oddíl 4 Pokyny pro první pomoc |  |
| --- | --- |
| 4.1 | Popis první pomoci |
| 4.1.1 | Všeobecné pokyny pro první pomoc |
|  | zástava dechu – okamžitě provádějte umělé dýchání zástava srdce – okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce bezvědomí – uložte postiženého do stabilizované polohy na boku |
| 4.1.2 | V případě nadýchání: |
|  | Není relevantní, pouze v případech použití barvy stříkáním. Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Zajistěte postiženého proti prochladnutí. V případě jakýchkoli přetrvávajících potíží vyhledejte lékařskou pomoc. |
| 4.1.3 | V případě zasažení očí: |
|  | Ihned vyplachujte proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Výplach provádějte nejméně 10 minut Zajistěte vždy lékařské ošetření. |
| 4.1.4 | V případě zasažení kůže: |
|  | Odložte potřísněný oděv, omyjte postižené místo velkým množství pokud možno vlažné vody. Pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít i mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon. V případě jakýchkoli přetrvávajících potíží vyhledejte lékařskou pomoc. |
| 4.1.5 | V případě požití: |
|  | V případě, že dojde k náhodnému spolknutí, vyhledejte lékařskou pomoc. Postiženého udržujte v klidu. Dejte vypít větší množství vody. Ve větším množství může výrobek působit jako projímadlo. Nehrozí však riziko intoxikace. Nejste-li si jisti, zda vyvolávat zvracení, kontaktujte Toxikologické informační středisko a sdělte údaje o látkách nebo složení směsi z originálního obalu nebo z bezpečnostního listu látky nebo směsi. V případě jakýchkoli potíží vyhledejte lékařskou pomoc. |
| 4.2 | Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky |
|  | Na zdraví člověka nebyly zjištěny žádné nežádoucí účinky v důsledku kontaktu s oxidem zinečnatým. Možné nežádoucí účinky při styku s pokožkou, očima a vdechování - postupovat ve smyslu 4.1. při požití většího množství barvy může mít projímavý účinek. |
| 4.3 | Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření |
|  | Ve všech případech, kdy si nejste jisti, nebo když příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. |

| oddíl 5 Opatření pro hasební zásah |  |
| --- | --- |
| 5.1 | Hasiva |
| 5.1.1 | Vhodná hasiva: |
|  | Voda, pěna, oxid uhličitý (CO2), suchý prášek. |
| 5.1.2 | Nevhodná hasiva |
|  | Nejsou známé, ale při použití proudu vody – riziko úniku do kanalizace a prostředí |
| 5.2 | Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi: |
|  | Může začít hořet, pokud se výrobek dostane k teplotám nad 370°C. Zabraňte úniku vody z hašení do životního prostředí. Odstraňte hořlavý materiál. Chladné povrchy a kontejnery vystavené ohni ochlazujte vodou. |
| 5.3 | Pokyny pro hasiče: |
|  | Specifické riziko: Při požáru zabránit rozvíření prachu Ochranné pomůcky: Ochranný oděv, dýchací přístroj Zabraňte úniku vody z hašení do životního prostředí |

| oddíl 6 Opatření v případě náhodného úniku |  |
| --- | --- |
| 6.1 | Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy |
|  | Použít ochranný oděv. Ruce si myjte mýdlem a vodou. |
| 6.2 | Opatření na ochranu životního prostředí |
|  | Zabraňte plošnému rozšíření uniklého výrobku (např. vhodným sorpčním materiálem). Zabraňte úniku do kanalizace, povrchových nebo podzemních vod. V případě proniknutí látky do vodních toků, kanalizace nebo kontaminace půdy nebo vegetace, kontaktujte kompetentní orgány |
| 6.3 | Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění |
|  | Produkt bude plavat na vodě a může být odstraněn mechanicky. Z kontaminované plochy absorbovat pomocí sorbentu (písek, zemina, univerzální sorbent). Znečištěný sorbent poté uložit do vhodného kontejneru a odstraňovat v souladu s předpisy o odpadech. Místo očistit. Produkt není nebezpečným odpadem a je snadno biologicky odbouratelný v přírodě. Nevhodné čisticí metody: Pokud se používá organický vláknitý materiál k čištění vzniká nebezpečí požáru, materiál by měl být namočený ve vodě. |
| 6.3 | Odkaz na jiné oddíly |
|  | Dále viz Oddíly 7, 8 a 13 |

| oddíl 7 Zacházení a skladování |  |
| --- | --- |
| 7.1 | Opatření pro bezpečné zacházení |
|  | Dodržujte základní hygienická pravidla. |
| 7.1.1 | Preventivní opatření na ochranu životního prostředí: |
|  | Při obvyklém použití odpadá. V případě havárie viz. kapitola 6. Dávejte pozor na nebezpečí požáru v porézních organických materiálech. Namočit hadry do vody! |
| 7.1.2 | Specifické požadavky nebo pravidla vztahující se k látce nebo směsi: |
|  | Skladovat v originálních uzavřených obalech v suchu a chladnu. |
| 7.2 | Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí |
|  | Uchovávejte při pokojové teplotě. Uchovávejte mimo dosah dětí. |
| 7.3 | Specifické konečné / specifická konečná použití |
|  | Viz oddíl 1 |

| oddíl 8 OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 |  | Kontrolní parametry |  |  |  |
| Směs obsahuje látky, pro něž jsou stanoveny (NV 361/2007Sb., v platném znění) následující koncentrační limity v pracovním prostředí (nejvyšší přípustný expoziční limit=PEL; nejvyšší přípustná koncentrace v pracovním ovzduší=NPK-P). |  |  |  |  |  |
| Chemický název |  |  | Číslo CAS | PEL (mg/m3) | NPK-P (mg/m3) |
| Kadmium a jeho sloučeniny pozn. D |  |  | 7440-43-9 | 0,05 | 0,1 |
| 1) Chrom a sloučeniny chromu (II, III), jako Cr - Oxid chromitý |  |  |  | 0,5 | 1,5 |
| 1) Oxidy železa (prachy s převážně nespecifickým účinkem) |  |  | - | PELc=10 mg/m3 (celková koncentrace) |  |
| Kobalt a jeho sloučeniny, jako Co Pozn. S |  |  | 7440-48-4 | 0,05 | 0,1 |
| Antimon a jeho sloučeniny, jako Sb (s výjimkou oxidu antimonitého) |  |  |  | 0,1 | 0,2 |
| niklu sloučeniny, jako Ni (s výjimkou nikltetrakarbonylu) pozn. S |  |  |  | 0,05 | 0,25 |
| 1) Hodnota oxidu železitého a oxidu chromu je relevantní pouze tehdy, když dochází k mletí sušeného produktu. Číslo CAS pro oxid železitý není uvedeno, protože typ oxidu železa se může lišit v závislosti na druhu barvy. |  |  |  |  |  |
| pozn. D - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží nebo silný dráždivý účinek na kůži pozn. S - látka má senzibilizační účinek. pozn. P - u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky. |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Doporučené metody měření látek v pracovním prostředí: |  |  |  |  |
|  | neuvedeno |  |  |  |  |
| 8.1.2 | Hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů (BET) |  |  |  |  |
|  | nezjišťováno |  |  |  |  |
| 8.1.3 | Doporučené postupy stanovení biologických expozičních testů: |  |  |  |  |
|  | nezjišťováno |  |  |  |  |
| 8.1.4 | Expoziční scénáře |  |  |  |  |
|  | V současné době nejsou zpracovány |  |  |  |  |
| 8.2 | Omezování expozice |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Vhodné technické kontroly |  |  |  |  |
|  | Doporučuje se používat produkt na dobře větraných místech. Produkt potřebuje kyslík (vzduch) pro sušení a proto je třeba jej zajistit. |  |  |  |  |
| 8.2.2 | Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků |  |  |  |  |
|  | Užívané osobní ochranné prostředky musí být v souladu s nařízením vlády 495/2001 Sb. (transpozice směrnice 89/686/EEC). |  |  |  |  |
| 8.2.2.1 | Obecná hygienická a ochranná opatření : |  |  |  |  |
|  | Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte. Před přestávkami a na konci směny si umyjte ruce. Na pracovišti neskladujte potraviny. |  |  |  |  |
| 8.2.2.2 | Ochrana při dýchání |  |  |  |  |
|  | Při běžném použití není požadována. Pokud se brousí nebo leští suchý produkt, lze doporučit použití masky proti prachu. Je-li hodnota expozice překročena, pak je doporučeno použití polomasky s částicovým filtrem P2 a filtr A. |  |  |  |  |
| 8.2.2.3 | Ochrana rukou |  |  |  |  |
|  | Nepožaduje se |  |  |  |  |
| 8.2.2.4 | Ochrana očí |  |  |  |  |
|  | Nepožaduje se |  |  |  |  |
| 8.2.2.5 | Ochrana kůže (celého těla): |  |  |  |  |
|  | Běžný lehký pracovní ochranný oděv. Nepožaduje se žádné zvláštní opatření |  |  |  |  |
| 8.2.3 | Omezování expozice životního prostředí |  |  |  |  |
|  | při běžném použití odpadá; zabraňte vniknutí do povrchových vodotečí a do kanalizace. |  |  |  |  |

| oddíl 9 Fyzikální a chemické vlastnosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 |  | Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech |  |
| Skupenství |  |  | Kapalina/pasta |
| Barva |  |  | Dle použitého pigmentu |
| Zápach |  |  | Po lněném oleji |
| Teplota samovznícení |  |  | Cca 370°C |
| Oxidační vlastnosti |  |  | Může se vznítit v porézních materiálech |
| Bod vzplanutí |  |  | neuvedeno |
| Dolní mez exploze |  |  | Není výbušný |
| Horní mez exploze |  |  | Není výbušný |
| Hustota |  |  | 1,5-2,6 g/cm3 |
| Rozpustnost ve vodě |  |  | Nerozpustný, může emulgovat |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech |  |  | Výrobek je částečně rozpustný v mnoha rozpouštědlech, ale není doporučeno míchat s rozpouštědly. |
| Obsah organických rozpouštědel – VOC |  |  | Méně než 20% |
| 9.2 | Další informace |  |  |
|  | Nejsou uvedeny |  |  |

| oddíl 10 Stálost a reaktivita |  |
| --- | --- |
| 10.1 | Reaktivita |
|  | Za normálních podmínek stabilní. |
| 10.2 | Chemická stabilita |
|  | Produkt je za normálních podmínek použití stabilní, k rozkladu nedochází. |
| 10.3 | Možnost nebezpečných reakcí |
|  | Za normálních podmínek používání nejsou známy nebezpečné reakce. Při vysokých teplotách může dojít ke vznícení. |
| 10.4 | Podmínky, kterým je třeba zabránit |
|  | Nevystavovat vysokým teplotám (samovznětlivý při 370°C). Teplota skladování by neměla klesnout pod 4°C. |
| 10.5 | Neslučitelné materiály |
|  | Silné kyseliny, zásady a oxidační činidla. Oxid chromitý je téměř nerozpustný, ale v kontaktu se silnými kyselin se stává rozpustný a mohl by alergické reakce. |
| 10.6 | Nebezpečné produkty rozkladu |
|  | Oxid chromitý se rozkládá při zahřátí na chroman, např. díky hoření. Chromanové ionty jsou karcinogenní a senzibilizující |
| 10.7 | Další informace |
|  | neuvedeny |

| oddíl 11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE |  |
| --- | --- |
| 11.1 | Akutní toxicita |
| 11.1.1 | Směsi |
|  | Lněný olej:> 15000 mg / kg tělesné hmotnosti. |
| 11.2 | Žíravost/dráždivost pro kůži: |
|  | na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
| 11.3 | Vážné poškození očí/podráždění očí: |
|  | na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
| 11.4 | Senzibilizace: |
|  | na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
| 11.5 | Karcinogenita |
|  | na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
| 11.6 | Mutagenita |
|  | na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
| 11.7 | Toxicita pro reprodukci: |
|  | na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
| 11.8 | Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice |
|  | na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
| 11.9 | Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice |
|  | na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
| 11.10 | Nebezpečnost při vdechnutí: |
|  | na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
| 11.2 | Zkušenosti z působení na člověka |
|  | Při nadýchání: riziko pouze při stříkání výrobku. Produkt může způsobit podráždění. Výrobky potřebují vzduch (kyslík) při sušení a je tedy nutné dobré větrání. Je-li ventilaci nedostatečná, je zde riziko bolesti hlavy. Při styku s kůží: Opakovaná expozice může vysušovat pokožku, ale při běžném používání žádné riziko nehrozí. Při požití: Lněný olej je projímadlo, ale nárazové požití neznamená žádné riziko poškození zdraví. |
| 11.3 | Další údaje |
|  | neuvedeny |

| oddíl 12 EKOLOGICKÉ INFORMACE |  |
| --- | --- |
| 12.1 | Toxicita |
|  | Není toxický pro životní prostředí |
| 12.3 | Perzistence a rozložitelnost |
|  | Lněný olej je snadno rozložitelný |
| 12.4 | Bioakumulační potenciál |
|  | Výrobek nebude bioakumulovat |
| 12.5 | Mobilita |
|  | neuvedeno |
| 12.6 | Výsledky posouzení PBT a vPvB |
|  | nejsou uvedeny |
| 12.7 | Jiné nepříznivé účinky |
|  | neuvedeny |

| oddíl 13 POKYNY PRO odstraňování |  |
| --- | --- |
| 13.1 | Metody nakládání s odpady |
|  | S odpady nutno nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a ve znění souvisejících předpisů. |
| 13.1.1 | Možné riziko při odstraňování |
|  | Prázdné obaly mohou obsahovat zbytky produktu, nutno likvidovat jako samotný výrobek. Neznečištěné obaly možno recyklovat. |
| 13.1.2 | Způsob odstraňování směsi |
|  | Doporučený způsob zneškodnění ve spalovně nebezpečného odpadu nebo na skládce nebezpečného odpadu |
| 13.1.3 | Doporučené zařazení odpadu |
|  | Nejedná se o nebezpečný odpad. Zařazení odpadu např.: 20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27 |

| oddíl 14 Informace pro přepravU |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14.1 | UN č.: | Není nebezpečný pro přepravu |
| 14.2 | Příslušný název OSN pro zásilku |  |
| 14.3 | Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu |  |
| 14.4 | Obalová skupina |  |
| 14.5 | Nebezpečnost pro životní prostředí |  |
| 14.6 | Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele |  |
| 14.7 | Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC |  |

| oddíl 15 Informace o předpisech |  |
| --- | --- |
| 15.1 | Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi |
|  | Tento výrobek/výrobky není dle zákona č. 350/2011 Sb. klasifikován jako nebezpečný. |
| 15.2 | Posouzení chemické bezpečnosti |
|  | nebylo dosud provedeno |
| 15.3 | Předpisy |
|  | Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků, ve znění pozdějších předpisů Směrnice Rady 76/796/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých chemických látek a přípravků, ve znění pozdějších předpisů, Zákon 350/2011 Sb. o chemických látkách a směsích Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií a dále, např.: Zákon č. 455/1991Sb. živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy, např. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., Zákon č 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy; Zákon č. 20/1966 Sb., o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů, Zákon č.262/2006Sb., zákoník práce v platném znění, Zákon 309/2001Sb., v platném znění, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci Vyhláška č.432/2003Sb. zařazování prací do kategorii, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů. Nařízení vlády č.101/2005Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy, Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy a další související předpisy, Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů. Zákon č.133/1985Sb. o požární ochraně v platném znění a vyhláška MV č.246/2001Sb. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dále jen Dohoda ADR) Poznámka: Uvedené regulační informace pouze naznačují základní nařízení popsané v tomto bezpečnostním listě. Upozorňujeme na možnou existenci dodatečných předpisů doplňujících tato nařízení. Odkazujeme na všechny použitelné národní, mezinárodní a místní předpisy a nařízení. |

| oddíl 16 DALŠÍ Informace |  |
| --- | --- |
| 16.1 | Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka |
|  | Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému účelu, než je uvedeno v oddíle 1. Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví. |
| 16.2 | Pokyny pro školení |
|  | Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a zakázanými manipulacemi s výrobkem. |
| 16.3 | Doporučená omezení použití |
|  | Neuvedeno |
| 16.4 | Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu |
|  | Bezpečnostní list byl zpracován na podkladě bezpečnostního listu složek, ze kterých je směs vyrobena. Dále byl použit bezpečnostní list dodavatele a bezpečnostní listy podobných výrobků volně ke stažení na internetu. Bezpečnostní list je zpracován v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) č. 453/2010. |